Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 1

Curso básico

de

reciclaje

Parte I : Hardware

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 2

Todos los derechos pertenecen a TeSo.

Está permitida la reproducción parcial o total de

este documento, sin ánimo de lucro y citando la fuente.

Sugerencias, correcciones y mejoras son bien recibidas en:

teso@renuevate.com

Autores: Juanjo Cholvi y Juan Pablo Sánchez

Versión 2.0

Teso, Valencia, octubre, 2002

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 3

1 - Componentes Básicos de un ordenador personal

Podemos agrupar los componentes básicos de un ordenador en componentes o

dispositivos externos y componentes o dispositivos internos. El criterio de clasificación es

sencillo nos referimos a los componentes que están fuera de la caja del ordenador o dentro de

ella.

Un ordenador puede trabajar igual sin el teclado, ni monitor, ni ratón, ni otros

dispositivos externos, aunque no tendría ninguna utilidad directa, salvo que lo usásemos como

servidor u ordenador central (host) de una red de ordenadores.

1.1 - Dispositivos externos

1

.1.1 Monitor o pantalla

DEFINICIÓN

Es el dispositivo de salida de datos por excelencia.

En los primeros tiempos de la informática los datos salían únicamente por una

impresora, lo que dificultaba el trabajo interactivo con el ordenador y limitaba las

posibilidades gráficas (se dibujaba con letras).

En el diseño de los primeros ordenadores personales se incluyó un monitor como el

dispositivo principal de salida de datos. Las primeras pantallas fueron monocromas en fósforo

verde o naranja. Posteriormente se incorporó el color mediante los estándares CGA ( 4 colores,

320x200 puntos), EGA, VGA y SVGA

La pantalla es uno de los dispositivos externos más importantes, pues va ha ser el canal

de comunicación de los programas y frente a el vamos a pasar muchas horas, por ello a la hora

de adquirir un monitor, no debemos pensar que nos puede valer cualquiera, pues depende del

uso que le vayamos a dar.

Hay dos grandes tipos de pantallas:

Las pantallas CRT, que son las tradicionales cuya base es un tubo de rayos

catódicos. Existindo dos tipos de pantallas las tradicionales que son una superficie

esférica y las Tinitron de Sony que son una superficie cilíndrica.

Las pantallas LCD. Las tecnologías han ido evolucionando, las primeras pantallas

usaban tecnología DSTN o matriz pasiva, las actuales hacen uso de la tecnología

TFT (Thin Film Transistor) o de matriz activa y las que vienen ya no usaran LCD

sino Plasma con la uqe en la actualidad se construyen las grandes pantallas de TV.

Las pantallas planas cuestan una 7 veces más que las tradicionales CRT. En un

principio solamente se utilizaban para los ordenadores portátiles pero la tecnología

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 4

ha permitido la fabricación de pantallas de mayor tamaño por lo que se

comercializan también para los ordenadors de sobremesa.

CARACTERISTICAS

Para poder realizar una buena elección debemos tener en cuenta las siguientes

características:

Estandar

Los monitores actuales son en color SVGA, anteriormente fueron CGA, EGA y VGA

estándares de menor resolución. El conector que usaban era al distinto al que se usa hoy en día

de 12 pins colocados en tres filas.

Los monitores profesionales llevan conexiones BNC para cada uno de los colores, si bien

hay adaptadores que permiten conectarlos a las salidas SVGA de la tarjeta gráfica

Tamaño

El tamaño de un monitor viene determinado en pulgadas, aunque hay que tener en

cuenta que dicha medida no hace referencia a la zona de visión real de la pantalla, sino a la

longitud diagonal de la pantalla. En la mayoría de los casos, la zona de visión suele discrepar en

aproximadamente 2 pulgadas del tamaño indicado.

La gama de tamaños que se comercializan van desde las 12” a las 21”. El tamaño que más

se vende es el de 15 pulgadas, un estándar suficiente para el usuario medio, aunque cada vez se

tiende más a adquirir monitores de 17 pulgadas.

En una TV la pantalla viene determinada por la distancia a la que se vaya a situar el

espectador, en un monitor de ordenador la distancia es fija y está entre los 0,5 y 0,75 m y lo

que determina el tamaño es la resolución con la que vayamos a trabajar, y esta viene

determinada por los programas que usemos. Los programas de diseño gráfico y aquellos que

requieren trabajar con múltiples ventanas simultáneamente requieren mayor resolución y por

tanto pantallas mayores que los programas de ofimática (procesador de textos, etc.).

Resolución

La resolución de un monitor nos indica la cantidad de puntos de luz (pixels) que caben

en el área de visión, así pues, cuanta mayor resolución nos permita un monitor, mayor será la

definición de la imagen mostrada por él. A esto hay que decir que el tamaño del monitor influye

a la hora de elegir una resolución de trabajo, debido al tamaño de la imagen presentada.

Atendiendo a esto, en un monitor de 14 pulgadas no es aconsejable trabajar con una resolución

mayor a 800x600, aunque la tarjeta gráfica lo permita, ya que la imagen será demasiado

pequeña y tendremos que forzar la vista. Así tampoco hay que elegir resoluciones mayores a

1024x768 para monitores de 15 pulgadas, 1280x1024 para 17”m 1600x1204 para 19”, etc... (si

intentamos trabajar con resoluciones mayores a las que soporta el monitor la imagen puede

verse distorsionada o incluso no verse –quedarse la pantalla negra-).

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 5

LA resolución no solo depende del tamaño de la pantalla sino también de los puntos. A

menor tamaño mayor resolución, por ejemplo para 17” si el tamaño es de 0,28 mm se consigue

1280x1024 pero si es de 0,25 mm se puede conseguir 1600x1200.

Entrelazados

Aunque hoy en día casi todos los monitores son “no entrelazados”, todavía se pueden

encontrar monitores “entrelazados”. La diferencia entre ellos estriba en la forma en que llenan

la pantalla con la información. Un monitor entrelazado distingue entre líneas pares y líneas

impares a la hora de enviar información a la pantalla, lo cual, ante determinadas aplicaciones

puede provocar un leve parpadeo de la pantalla, el cual resulta molesto y a la vez dañino para

nuestros ojos. En cambio, los monitores no entrelazados envían toda la información de golpe a

la pantalla, con lo que se consigue una mayor calidad y se reduce notablemente el parpadeo.

Frecuencia de refresco

Las pantallas de TV tradicionales usan una frecuencia de refresco de 50Hz, que no

está mal para ver películas, pero para leer texto fatiga al ojo. Esta frecuencia se eligió como

estándar pues es la de la corriente eléctrica y por tanto era sencilla de obtener. En la

actualidad hay muchos TV que usan 100 Hz como frecuencia de refresco con el fin de no

fatigar la vista. Para los monitores de ordenador se ha visto que 72 Hz es una buena

frecuencia para los tamaños normales y 80 Hz para los mayores.

MANTENIMIENTO

Definiciones

Las pantallas no suelen requerir drivers específicos, pero si es necesario definir en la

BIOS el tipo de pantalla: Monocroma, CGA o EGA; que vamos a utilizar con el fin de que el

ordenador trabaje de forma adecuada.

En Inicio -> Configuración -> Pantalla de Windows es conveniente ajustar el fondo de

pantalla que deseamos, el salva pantallas y sobre todo activar las opciones de ahorro de enegía

que además de reducir el consumo nos permitirán disfrutar de nuestra pantalla durante más

tiempo

¿Cómo se limpia una pantalla?

Para el mantenimiento de la pantalla solamente hay que tener en cuenta unas pocas

reglas:

Limpiar de forma periódica la pantalla con un producto de limpieza como Centella o

similar dado que la pantalla se electriza y atrae al polvo.

No colocar elementos próximos que impidan la circulación libre del aire

No acercar imanes a la pantalla pues pueden dañarla

No abrir la pantalla

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 6

REPARACIÓN

En cuanto a la reparación no es un tema para aficionados pues dentro de la carcasa del

monitor hay corrientes de varios miles de voltios que resultan muy peligrosas. LA explosión del

tubo de vacío también es muy peligrosa y las sales de plomo y fósforo que contiene el tubo son

muy peligrosas.

APROVECHAMIENTO

Además de como monitor para otro ordenador se puede mediante un spliter

aprovecharse para conectar varios terminales a un único ordenador, lo cual puede ser práctico

para aulas o para juegos, con el fin de que cada jugador además de su mando tenga su pantalla.

Fuera de estas dos reutilizaciones no existen muchos más aprovechamientos para los

monitores. La pantalla se degrada con el tiempo, por lo que su vida es función de las horas de

trabajo y terminan agotadas y por ello en el chatarrero.

En su desguace son las bobinas de cable de cobre que contiene la parte de mayor valor.

1.1.2 Teclado

DEFINICIÓN

Es el dispositivo de entrada de datos más importante del ordenador.

Curiosamente junto al ratón suele ser de los pocos dispositivos que se salvan en un

cambio de ordenador, sin embargo se dedica poca atención y presupuesto a este elemento vital.

Un teclado está formado por una superficie inclinada en la que se agrupan las teclas

que siguen la disposición QWERTY que se ideó en 1878 para las máquinas de escribir, que se

habían comenzado a comercializar en 1867 por parte de E.Remington & Son que reconvirtió sus

fábricas de armamento al finalizar la guerra civil de América.

QWERTY indica la disposición de las letras de la línea superior del teclado, se buscó

esta secuencia a fin de que las letras que en inglés pueden ir juntas estén lo más separadas

posibles en el teclado, con el fin de permitir un tecleo más rápido y sobre todo que no se

engancharan los dedos no los tipos de las letras en las máquinas de escribir manuales. Bueno, un

tal Dvorak en 1930 demostró que la distribución elegida para el teclado no era la mejor en

inglés, y no digamos para el castellano donde la A y la S, o la Q y la E van tantas veces juntas

que parecen amigas. Pero como siempre no siempre triunfa el mejor no solo VHS venció a Beta

en vides, sino que Salieri estuvo por encima de Mozart.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 7

CARACTERÍSTICAS

En un teclado o “keyboard” debemos distinguir:

Las teclas

El mecanismo de detección de pulsación

El circuito de control

El conector

Las luces

Las teclas

Los teclados pueden ser mecánicos o de membrana. Los mecánicos son los más

habituales entre nosotros y tienen el inconveniente que son propensos a fallos mecánicos y muy

sensibles al polvo y a los cafés y coca colas. Los teclados de membranas son más baratos y

herméticos, por lo que resultan ideales para ambientes hostiles como es una hamburguesería

El número de teclas va de 80 a 110 agrupadas en cuerpo central con 62 teclas que

incluyen las letras y los números, los signos e puntuación, la barra espaciadora y la tecla de

“enter” o “retorno”, 17 más forman la línea superior que implementan las teclas de función, la

de escape, y alguna más de funciones específicas (por ejemplo mi teclado incorpora las de

“sleep” y la de “wake” para adormilar y despertar al PC), 17 más forman el teclado numérico que

permite teclear cantidades sin mirar como lo hacen las cajeras, el 5 tiene siempre un punto en

relieve para centrar la mano, y por último 14 más permite teclear funciones predeterminada

como “insert” y las teclas de movimiento del cursor.

Los teclados deben además de producir un ruido cuando pulsamos una tecla y hundirse

levemente para que nos sirvan de retroalimentación de nuestra escritura

El mecanismo de detección de pulsaciones

Hay tres formas para detectar que una tecla ha sido presionada o liberada:

Resistivo: cuando tecleamos hace contacto dos piezas conductoras que se

encuentran separadas, y cuando dejamos de pulsar se separan. Esta es la forma más

utilizada, si bien la separación de los contactos que debe ser de 0,15 a 0,20 mm se

va perdiendo con el tiempo lo que provoca que aumenten los errores. Además del

polvo y la suciedad su peor enemigo son los que aporrean el teclado.

Capacitivo: cuando tecleamos se acercan entre si dos piezas conductoras separadas

por un aislante, con ello varía la capacidad que presentan. Su mayor enemigo es la

electricidad electrostática. Los teclados de membrana suelen usar este mecanismo.

Piezoeléctrico: en este caso al presionar una tecla se presiona un compuesto

piezoeléctrico que genera una pequeña corriente eléctrica1. Esta técnica permite

hacer teclados finos y curcos (de diseño) y la vida es prácticamente infinita (

admiten más de 10 millones de pulsaciones sin que se altere su comportamiento).

1 Los fenómenos piezoeléctricos consisten en que el material al ser presionado generan una corriente eléctrica

que se usa en teclados para ordenador, pero también para encendedores de gas y por otra parte si se somete al

material a una corriente eléctrica este modifica su tamaño lo cual se utiliza como patrón de frecuencia.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 8

El circuito de control

Los teclados incorporan un microprocesador de tipo 8048 o 8049 que fabrican varias

empresas como: Holtek, EMC, Intel, Motorota o Zilog. Este microprocesador es el encargado

de detectar que tecla se ha pulsado y liberado a partir de la información que recibe de la

matriz de contactos que forman el teclado, codificar el signo y enviar como una cadena de bits

a la BIOS del sistema. En la placa base hay otro 8042 bien de forma diferenciada o integrado

en un chip controlador de entrada/salida, que es el encargado de decodificar la información

que trabaja con la IRQ1, la IBF Input Buffer Flag y con un Buffer

Hay tres protocolos para el envío de la información del teclado al ordenador:

ADM (apple Desktop Bus) de Apple, únicamente válido para los ordenadores Apple.

USB valido para todo tipo de ordenadores.

IBM únicamente valido para los PC y compatibles

o Code 1 (1981) o PC/XT: es unidireccional, unicamente el teclado envía

información a la BIOS

o Code 2 (1984) o AT/PS2: es un protocolo bidireccional de forma que la

BIOS puede enviar hasta 8 comandos distintos al teclado Este Code es

incompatible con CODE 1.

o Code 3 (1987): es un protocolo bidireccional cpm 17 comandos. Este code

es compatible con Code 2

Existen teclados que disponen de un interruptor para pasar de CODE 1 o PC a Code 2 o

AT.

Hay PC’s que por BIOS se puede configurar el Code del tipo de teclado.

El protocolo eléctrico que usa el teclado es similar al del ratón, es de tipo síncrono con

señales TTL. El teclado es alimentado por el ordenador por una corriente de 5V y 250 mA (

+5V y tierra). Hay una señal de reloj que va de 10 a 20 kHz y los datos están codificados con 11

bits (1 de inicio, 8 de datos, 1 de paridad y 1 de fin).

El conector

En cuanto al sistema de conexión encontramos:

el tipo AT o DIM de 5 pines que corresponde a un conector redondo del tamaño del

pulgar, usado por los teclados IBM de code 1 y 2

2

5 4

3 1

1- Reloj

2- Datos

3- No se usa

4- Tierra

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 9

5- +5V

el conector PS-2 o mini DIN, similar al anterior pero de menor tamaño (diámetro),

usado por los teclados IBM code 3

5 - 6

3 | 4

1 2

1

- Datos (Bidireccional)

2- Libre

3- Tierra

4- +5V (250 mA)

5- Reloj (Semidireccional)

6- Libre

conector USB plano (este sistema permite instalar y desinstalar periféricos sin

apagar el ordenador

teclados inalámbricos, los cuales precisan de una tarjeta interna de infrarojos.

(Recordar que todo dispositivo inalámbrico necesita baterias para funcionar).

Existen adaptadores de DIMde 5 a mini DIM

Las luces

Las luces nos indican si tenemos activados:

El bloqueo de mayusculas

El bloque o de números

El bloqueo de desplazamientos

Se encienden cuando el teclado envía la señal de control de activación y se apaga

cuando el teclado envía la señal de desactivación.

MANTENIMIENTO

Aprender

Escribir sin mirar el teclado no es una habilidad cirquense, es una técnica que permite

pasar de velocidades de 10 a 20 palabras por minuto a 100 o 120 palabras por minuto, lo cual

supone un ahorro importante de tiempo, además reducir los errores y el cansancio.

Un par de WEBs donde podemos comprobar la velocidad de tecleo son:

http://www.tactuskeyboars.com/testspeed.html

http://www.typingmastre.com.au/typetest.htm

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 10

Como ya no se estilan las academias de mecanografía, pues se han reconvertido en

academias de informática, se puede obener un curso gratuito en:

http://www.monografias.com (Mecanografiax 1.1 para Windows)

Modificar el teclado

En Inicio -> Configuración -> Teclado en Windows se puede ajustar la velocidad y

retardo en la repetición de teclas. También se puede cambiar la configuración de teclas del

teclado y la forma de alternar un teclado con otro

Limpieza

Los mayores enemigos de los teclados son los vertidos de líquidos y el polvo.

Para evitar el polvo es útil cubrir el teclado con una funda. En caso de no hacerlo se

limpia con facilidad invirtiéndolo y golpeando su parte trasera. También venden unos sprays de

aire comprimido para su limpieza.

REPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO

La reparación no suele realizarse por su bajo coste

Desconocemos aprovechamientos para los teclados aparte de usarlas para jugar al

Scrambler.

ALGUNAS WEBS

http://www.tactuskeyboard.com/

http://www.bigkeys.com/

http://webpages.charler.net/artofolance

http://www.repairfaq.org/

http://www.retroinformatica.net/

1.1.3 Ratón

DEFINICIÓN

Los ratones son dispositivos de entrada de datos al PC que trabajan de forma conjunta

con el puntero que aparece en las pantallas gráficas. Para ello utiliza dos mecanismos:

Uno que detecta movimiento.

Adicionalmente se puede incorporar una ruedecilla que facilita el "scroll" o movimiento

vertical del puntero.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 11

Otro que detecta las pulsaciones. Este está basado en dos o más teclas. En

general la tecla izquierda que sirve para seleccionar o confirmar (la que pulsan con el dedo

índice los diestros) y la derecha que en general permite obtener ayuda o información.

CARACTERÍSTICAS

Formas de detectar el movimiento:

El sistema clásico está basado en una bola de metal recubierta de goma que al

desplazarse por una superficie dura y plana, mueve dos ejes cilíndricos dispuestos

perpendicularmente uno de otro. Cada uno de los ejes está unido de forma solidaria

con un disco perforado que se mueve entre un emisor y un receptor óptico que lo

conviete en una señal eléctrica, de esta forma se detectar el movimiento de la

mano y se convierte en desplazamiento de un puntero por la pantalla del ordenador.

Otra sistema consiste en que lo que se mueve es la bola con el fin de no tener que

mover físicamente el ratón (como un ratón panza arriba) son los "trackballs",

Por último existe otra consiste en sustituir la bola por un sistema que detecta el

movimiento mediante un haz de luz infraroja(ratón óptico) que fue introducido por

Microsoft en 1999. Pese a que este tipo de ratones puede costar cuatro veces más

que uno tradicional de bola tienen las ventajas de no ensuciarse, de no tener que

disponer de una superficie plana y regular o una alfombrilla específica y por último

de una precisión que mediante sistemas de doble óptica puede llegar a 2000 dpi

frente a los 120 de un ratón clásico

Tipos de conexiones:

un conector serie macho o hembra de nueve contactos (5+4) ( en los PC antiguos)

un conector PS/2 macho (Pc actuales)

un conector USB

una conexión inalámbrica ( recordar que estos ratones necesitan pilas).

MANTENIMIENTO

El mayor enemigo de los ratones son los gatos. Pero en el caso que nos ocupa no son los

gatos sino el polvo que va capturando la bola y va pegando a las ruedas internas formando unas

auténticas bandas de rodadura. La suciedad hace que el ratón pierda sensibilidad al

movimiento. Para limpiarlo girar el ratón y sacar la bola bien girando el disco que la encierra o

deslizándolo (hay unas flechas que lo indican). Limpiar la bola con un trapo con un poco de

alcohol o directamente con jabon y agua; los ejes (uno para el movimiento vertical y otro para

el horizontal) y la rueda de rodamiento con la punta de una navajita, hasta que quede el plástico

limpio.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 12

Para los PC portátiles se han desarrollado ratones: táctiles, bastoncito ("Sticks"),

Teclas, etc. pero ninguno ha alcanzado el éxito del ratón convencional.

REPARACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Los ratones aprovechan de dos formas principales:

Aprovechando los pulsadores para circuitos eléctricos y electrónicos

Aprovechando la circuitería y cableado para usar otros tipos de pulsadores por

ejemplo para enfermos de ELA

Por último la bola suele ser un entretenimiento para los más pequeños.

Por todo ello no tiréis los ratones.

MÁS SOBRE RATONES

http://www.geniusnet.com.tw/

http://www.dexxa.net/

http://www.logitech.com/

http://www.mitsumi.com/

http://www.karna.com/

http://sloan.stanford.edu/MouseSite/

http://www.matrixundergroud.com/

1.1.4 Carcasa o caja

DEFINICIÓN

Es la encargada de alojar los componentes internos del ordenador, dando acceso a las

unidades de diskettes, lectores de CD’s, etc...

La caja debe ser metálica para formar una pantalla que proteja a los circuitos del PC la

emisión de radiación y la entrada de interferencia. Este aspecto cobra importancia cuanto

mayor sea la frecuencia de trabajo de la CPU y de los buses. En caso de ser la caja de plástico

debe tener una placa metálica en su interior.

El apantallamiento que crea la caja será efectivo si la toma de corriente lleva una buena

toma de tierra.

CARACTERÍSTICAS

En su frontal suelen llevar distintos pulsadores e indicadores luminosos, entre los que

cabe destacar:

el botón de encendido (Power)

el botón de Reset (permite reiniciar el ordenador sin apagarlo)

el botón Turbo (para conmutar la velocidad de proceso en ordenadores viejos)

el indicador de encendido (mientras el ordenador está conectado)

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 13

el indicador de Disco Duro (nos muestra cuando se está accediendo a dicho

dispositivo)

indicador de Turbo (para máquinas viejas, cuando está activada la opción).

Incluso algunos ordenadores disponen de displays para indicar la velocidad de

trabajo del procesador (aunque se ajusta con unos puentecillos).

En la parte posterior encontraremos, por lo general, los conectores de las diferentes

tarjetas adaptadores que tengamos en nuestro ordenador y que corresponden a puertos de

entrada/salida al mismo, como la conexión de la tarjeta gráfica para el monitor, los conectores

a los puertos serie para dispositivos serie como ratones, modems, etc.., conectores paralelo

para impresoras o escáner, el conector para el teclado, los conectores para los cables de la

fuente de alimentación , etc.

El sistema de ventilación (agujeros y extractor) son muy importantes para el

funcionamiento correcto de un PC.

L

a caja o torre se suele vender de forma conjunta con la fuente de alimentación. Por

otra parte, dependiendo de la forma de la placa base y del conector de alimentación hay que

elegir el conjunto torre-fuente de alimentación.

Hay dos tipos de conexiones de alimentación de la placa base:

AT: que es la más antigua y que se diferencia por que la conexión se realiza con dos

conectores de 6 contactos.

ATX: es la forma actual y consiste en un único conector de 20 contactos. Este tipo

de fuentes permite ser apagado por el software.

MANTENIMIENTO

La caja debe estar cerrada para evitar la entrada de polvo.

Las aperturas de ventilación deben estar libres para permitir la libre circulación del

aire

AVERIAS Y APROVECHAMIENTO

Las averías de la caja son de fácil resolución pues todas ellas son de tipo eléctrico por

lo que con un polímetros o téster es sencillo ver que elemento no funciona correctamente y

sustituirlo.

No conocemos ningún aprovechamiento de las cajas aparte de cómo chatarra. Si que

conviene antes de deshacerse de ellas guardas los tornillos pues siempre resultan útiles.

1.2 - Dispositivos internos

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 14

Los dispositivos internos son los que realizan las funciones principales del ordenador y

sin los cuales podemos decir que no tenemos ordenador. Vamos a ver a grandes rasgos las

características de dichos dispositivos.

1.2.1 Fuente de alimentación

DEFINICIÓN

La fuente de alimentación es el dispositivo que proporciona al ordenador personal la

corriente eléctrica que precisa, tanto en intensidad como en voltaje. La fuente de alimentación

se encuentra en el interior de la carcasa, es una caja metálica rectangular de gran tamaño

dotada de un ventilador. De ella sale un manojo de cables de colores que van a parar a los

distintos dispositivos dentro de la carcasa.

CARACTERÍSTICAS

Básicamente la fuente de alimentación transforma el voltaje de la corriente, de los

220V de la red eléctrica a 5 y 12 V que precisan los elementos del ordenador, después

rectifica la corriente alterna para conseguir que sea continua tras lo cual la filtra para quitarle

el rizado y la estabiliza. Además sirve como elemento de protección del ordenador al incluir un

interruptor que permite encender y apagar el ordenador y un fusible que se funde, protegiendo

el ordenador, en caso de consumo excesivo y corto circuito.

Tiene de entrada un conector macho de tres contactos (fase, neutro y tierra) por

donde se conecta a la red eléctrica de 110-120V o la de 200-240v. La conmutación de la

tensión de entrada puede ser manual, mediante un pequeño interruptor rojo situado en la

fuente, o en las más modernas, automática. Si la carcasa metálica te "da la corriente" cuando la

tocas es señal que no tienes la tierra bien. Las fuentes más modernas tiene una salida hembra

de tres contactos (fase, neutro y tierra) que se utiliza para la pantalla.

Internamente la fuente de alimentación tiene las siguientes salidas:

Salida para el piloto red aunque también puede salir desde la placa base.

Un posible fallo en este punto es que puede fundirse el piloto, que es un LED de 5V.

Que esté fundido no afecta al funcionamiento del resto del ordenador pero se

puede compra otro en una tienda de electrónica, sin importar el color, pero si es

importante la polaridad, si se conecta al revés no irá.

El interruptor de encendido y apagado. Un posible fallo es que deje de

funcionar, pues al ser un elemento mecánico es fácil que se estropee. Se puede

cambiar por otro de 240V-8A o puentearlo (unir los dos cable que van a él) y usar

un interruptor externo, como por ejemplo de una regleta de conectores.

Salidas para el ventilador. Suele quedar dentro de la propia caja

metálica de la fuente.

Salidas de +12V (Hasta 4,2A), -12V (Hasta 0,3A), +5V (Hasta 18A) y -5V

(Hasta 0,3A).

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 15

Las salidas de 5V son para los circuitos eléctronicos y las de 12V para los motores

(ventilador, disquetera, disco duro, etc.).

Los colores usados normalmente para corriente alterna (entrada de 220V) son:

azul: fase

marrón o negro: neutro

amarillo y verde: tierra

Los colores usados normalmente para corriente continua son:

rojo: +5V

blanco: -5V

amarillo: +12V

azul: - 12V

naranja: PG

negro: neutro y masa.

La tierra de entrada está conectada a la masa, conjunto formado por todos los

elementos metálicos de un aparato.

Configuración de los conectores AT ( 2 conectores de 6 hilos, con los dos hilos

negros de cada uno de los juntos en el centro):

1 Señal de potencia

2 +5V

3 +12V

4 –12V

5 Tierra

6 Tierra

7 Tierra

8 Tierra

9 –5V

10 +5V

11 +5V

12 +5V

Configuración de un conector ATX ( 1 conector de 20 hilos):

1 +3.3

2 +3.3

3 Tierra

4 +5

5 Tierra

6 +5

7 Tierra

8 PWRGOOD

9 +5VSB

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 16

10 +12V

11 +3.3V

12 –12V

13 Tierra

14 PW-ON

15 Tierra

16 Tierra

17 Tierra

18 -5V

19 +5V

20 +5V

Las fuentes ATX pueden ser controladas de forma remota, pudiendo ser apagadas por

el sistema operativo y encendidas por la tarjeta de red.

El conector AT es más antiguo y limitado que el ATX, durante un tiempo se fabricaron

placas que incorporaban ambos conectores.

Existen fuentes de alimentación que obtienen distinta potencia de salida, lo cual hay

que tener en cuenta a la hora de conectar distintos dispositivos (monitor, discos duros,

lectores de cd, disqueteras, etc...), ya que podemos encontrarnos con la sorpresa de que la

fuente no sea capaz de suministrar la suficiente energía para el buen funcionamiento de todos

los dispositivos, e incluso leguemos a estropearla (quemarla) por hacerla exigirle rendimientos

superiores a los que puede suministrar. La fuente de alimentación de un PC tiene una potencia

entre los 300W y los 500W. (Recordar que la potencia en W se obtiene sumando cada uno los

consumos de los distintos elementos, que se obtiene multiplicando los voltajes por los consumos

de corrientes).

Ejemplos de potencias necesarias por los dispositivos:

Un disco duro necesita 600mA a 5V y 500mA a 12V.

Un lector de CD precisa 500 mA a 5V y 200mA a 12V

MANTENIMIENTO Y AVERIAS

El elemento que con mayor facilidad se estropea de una fuente de alimentación es el

fusible (pequeño tubo de vidrio terminado por don contactos metálicos). El síntoma es que no

va ni el piloto del PC y suele producirse en la manipulación del interior de ordenador con este

encendido (siempre apagar y desconectar el cable antes de trabajar dentro del ordenador). Un

fusible fundido no deja pasar la corriente eléctrica y el hilo interno aparece roto o

simplemente todo el ennegrecido. Los fusibles se encuentran en tiendas de electricidad y

electrónica y son muy baratos (unos 15 céntimos de Euro), se necesita uno de 20mm y 5A.

Consejos:

Las corrientes de 125 y 220 V son muy peligrosas para las personas.

Especialmente si no se va calzado o se tiene el cuerpo muy sudado o mojado. Por

ello trabajar siempre con la fuente de alimentación desconectada de la red

eléctrica.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 17

Los condensadores (cilindros grandes y plastificados) de la fuente de

alimentación conservan la carga durante cierto tiempo después de desconectados y

te pueden sacudir un buen chispazo si los tocas. Si hay que tocarlos es bueno

previamente puentear sus extremos, calro está con la fuente de alimentación

desconectada.

Si vas a trabajar con la fuente de alimentación adquiere un multímetro o

"tester" para comprobar el voltaje. (Se encuentra con facilidad en tiendas de

electrónica de consumo).

Repara o sustituye los cables de alimentación con peladuras, o con el

aislante en mal estado o quebradizo

APROVECHAMIENTO

Fuente de alimentación para el scalextric (+12V, el mando regula el

voltaje)

Fuente de alimentación para un tren eléctrico ( +12,+5,0,-5 y -12).

Con una fuente de alimentación y un lector de CD, se puede hacer un

reproductor de CD, pues directamente a la conexión de auriculares se pueden

enchufar unos o unos altavoces con amplificador.

1.2.2 Placa base (Mother board)

DEFINICIÓN

Es el circuito donde se conectan la totalidad de los elementos internos y externos. Se

considera uno de los dispositivos principales del ordenador, ya que a través de su circuitería,

coordina e interconexiona los distintos dispositivos conectados al ordenador.

En ella podemos destacar los siguientes elementos:

1.2.2.1 La CPU

1.2.2.1.1 El procesador

En el diseño de CPUs hay dos tendencias, una consistente en el enriquecimiento del

juego de instrucciones máquina que puede interpretar la CPU mediante extensiones y otra

consistente en su simplificación. La primera tendencia es la que siguen Intel en su serie de

procesadores Pentium y AMD con su serie compatible con la de Intel K6 y K7. La segunda

tendencia es la que se sigue en el desarrollo de procesadores RISC.

El dilema nace de ¿Hacer pocas instrucciones muy complejas o muchas instrucciones

muy sencillas? la ventaja depende del uso que se de al procesador, si es muy específico se

obtendrán mejores rendimientos con juegos extensos de instrucciones, si es más genérico con

juegos reducidos de instrucciones.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 18

Solamente se obtendra un beneficio si el programa está compilado para usar estas

instrucciones adicionales.

Extensiones a los juegos de instrucciones básicos:

MMX: Es la primera iniciativa en este sentido, la desarrolló Intel en 1997 para su

Pentium I, e incluyó 57 nuevas instruciones.

MMX+: es una mejora de MMX

3DNow!: Es el juego de 21 instrucciones específicas para 3D que desarrolló AMD y que

presentó en 1998 y que incorporó a partir del K6-2

3DNow!+: es una mejora a 3DNOW!

SSE (Streaming SIMD2 Extension): Es el desarrollo de Intel similar al 3DNow que

incorporó a partir de 1999 en los Pentium III y que contempla un total de 70

instrucciones adicionales. Esta tecnología la incorporó también AMD

SSE2: es una versión mejorada de SSE que implementa 144 instrucciones y que

incorporan los procesadores pentium IV.

Para saber que extensiones soporta el procesador basta con hacer uso del programa

WCPUID que ya hemos comentado con anterioridad.

Por ejemplo mi K6-2 a 450 MHz soporta MMX y 3DNow!.

HISTORIA

De forma continua, los fabricantes de CPU ( Unidades Centrales de Proceso) entre los

que se encuentran Intel y AMD, pero también otras muchas empresas como SUN, VIA-Cyrix,

etc. sacan modelos nuevos. A veces solamente le aumentan la velocidad del reloj, otras el

número de niveles de memoria caché, ... bueno el caso es que resulta difícil saber cuando

estamos asistiendo a un cambio profundo (tecnológico) y cuando a un cambio superficial

(comercial).

Hay un tema claro, los cambios profundos de CPU para su aprovechamiento obligan a

versiones de Sistema Operativo nuevas. Por ejemplo la posibilidad de multitarea y los 32 bits

del 80386 (1985) no se aprovechó plenamente en los PC's hasta la aparición de Windows 95. De

la misma forma las extensiones a los juegos básicos de instrucciones de los procesadores

solamente se aprovecha su potencialidad en aquellos programas que de forma explícita las

invoquen.

Las generaciones de CPU’S que incorporan los Ordenadores personales o PC son

compatibles pues son capataces de ejecutar las mismas instrucciones máquinas, eso si cada uno

lo más deprisa que pueden.

Generación 0 – Procesadores de 8 bits

2 SIMD: Single Instruction Multiple Data

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 19

El primer procesador de Intel fue el 4004 (año 1971) con sus 4 bits de proceso y su

frecuencia de reloj de 108 kHz, tuvo poca vida, pues al año siguiente apareció el 8008 con 8

bits de proceso a 200 kHz.

El 8080 y 8085 fueron los procesadores de Intel de 8 bits. El 8085 además fue el

primero que trabajó a 5V en lugar de los 12 voltios de sus predecesores. Compatibles con ellos

estaban los Z80 de Zilog, empresa formada por una excisión de Intel.

1ª Generación – Procesadores de 16 bits

El 8086 de Intel (1978) tenía registros de 16 bits, podía operar con palabras de 16 bits

y direccionar la memoria con 16 bits (Un total de 1 MB, 384 kB para hardware y video y los

640 kB restantes para el MS-DOS).

El 8088 de Intel era la versión barata que usaba un bus de 8 bits para el

direccionamiento. Rodaban con frecuencias de 4 a 8 MHz.

Esta generación dio lugar a la aparición del IBM PC y XT en 1981, desde el 77 ya

estaban funcionando los Apples con procesadores Motorola

El 80286 de Intel (1982) introdujo el modo protegido que permitía a varios programas

compartir la memoria virtual que llegaba hasta el GB. Rodaban con frecuencias de 6 a 12,5

MHz.

Esta generación originó los IBM AT y compatibles. La memoria virtual no se aprovechó

hasta que aparecieron en MS-DOS los gestores de memoria HIMEM, EMM386, etc.

AMD empezó a fabricar CPU's compatibles con las de Intel.

2ª Generación – Procesadores de 32 bits

El 80386 (1985) fue el primero de la saga de los procesadores de 32 bits de

Intel. Funcionan con frecuencias de 16 a 33 MHz e incorporan “caché” de código (memoria

tampón).

Los 32 bits permitían direccionar hasta 16 MB de memoria real y 64 TB de memoria

virtual.

El DX era la versión potente, la SX la versión barata y la SLC la de bajo consumo.

3ª Generación – Procesadores de 32 bits con coprocesador.

El 80486 (1989) incorporaba en la CPU el coprocesador aritmético (versión SX) que

hasta este momento era un chip aparte (p.e. 387). También incorpora el concepto de “pipeline”

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 20

o descomposición de la ejecución de la instrucción en pasos que ejecutan distintas partes del

procesador, o visto de otra forma la ejecución simultánea de varias instrucción a la vez.

La empresa Cyrix, hoy en día fusionada con VIA fabricó procesadores compatibles 486.

Se comercializaron las versiones SX, DX y DX4.

El bus de las placas que incorporan estos procesadores es de 66 MHz. El Sistema

Operativo que se hacía servir era el Windows 3.1 que necesitaba la versión 6.0 del MS-DOS y

que no aprovechaba la posibilidad de la mulitarea ni los 32 bits.

Los ordenadores basados en 486 en estos momento no tienen ningún valor en el

mercado de 2ª mano.

4ª Generación – Los pentium ( 32+32=64)

Los procesadores Pentium incorporan la ejecución en paralelo de instrucciones

(Superescalar), lo que permitía ser un 20% más rápido que un 486 con la misma frecuencia de

reloj. También incorporaron un segundo nivel de memoria caché (L2).

De la generación de los Pentium están los:

Pentium de Intel, AMD K5 y Cyrix 6x86

Pentium MMX de Intel, K6-2 de AMD y 6x86MX de Cyrix

Pro, P-II, P-III y Celeron de Intel; K7 y Duron de AMD

P-IV de Intel y AthlonXP de AMD.

Las velocidades desde los 66 MHz hasta los 2 GHz de las últimas versiones. Las

velocidades de los buses ha pasado de 66 MHz-100 MHZ

Comentarios

Las versiones baratas de Intel son los Celerón y de AMD los Duron. Las versiones de

CPU's de Intel para servidores con varias CPU's se denominan XEON.

En el mercado de 2ª mano los MMX se encuentran entre los 100 y 200 Euros, y los PII

sobre los 400 Euros. Aproximadamente un equipo informático pierde el 50% de su valor

cada año.

Los P-IV son procesadores de 64 bits que han comenzado a comercializar a finales de

2000. Los buses que se utilizan van de 400 MHz a 533 MHz, y en verano de 2002 la

frecuencia de trabajo era de 2,53 GHz. Los chipsets paa este procesdor son los i850E, 850,

845G y 845GL. Sin embargo, las primeras unidades tenían rendimientos inferiores a los P-III.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 21

6ª Generacion 64 bits

El primer procesador de Intel de 64 bits es el Itanium de Intel, al que ha sucedido el

Italium 2. Windows no ha sacado todavía un Sistema Operativo que permita trabajar con los 64

bits, posiblemente Windows XP lo permita.

MANTENIMIENTO

¿Qué CPU tenemos?

Hay un programa llamado WCPUID para Windows que informa sobre todas las

características de la CPU (Intel, AMD, Cyrix,IDT, Rise, VIA, Transmeta

Se puede descargar de forma gratuita de :

http://hp.vector.co.jp/authors/VA002374/src/download.html o desde http://www.h-oda.com/

Un ejemplo de parte de la información que facilita

[ WCPUID Version 3.0g (c) 1996-2002 By H.Oda! ]

Processor #1 : AMD K6-2 (Model 8) / 0C4D68A6

Platform : Socket 7 (PGA Socket)

Vendor String : AuthenticAMD

CPU Type : Original OEM Processor (0)

Family : 5 (6)

Model : 8 (8)

Stepping ID : 12 (12)

Brand : ----

APIC : ----

Name String : AMD-K6(tm) 3D processor

Internal Clock : 451.02 MHz

System Bus : 100.23 MHz

System Clock : 100.23 MHz

Multiplier : 4.5

L1 I-Cache : 32K Byte

L1 D-Cache : 32K Byte

L1 T-Cache : ----

L1 Cache : ----

L2 Cache : ----

L2 Speed : ----

MMX Unit : Supported

SSE Unit : Not Supported

SSE2 Unit : Not Supported

MMX2 Unit : Not Supported

3DNow! Unit : Supported

3DNow!+ Unit : Not Supported

Host Bridge : 1106:0597.04 [VIA Apollo MVP3]

South Bridge : 1106:0586.47 [VIA VT82C586]

VGA Device : 5333:8A20.01 [S3 Savage 3D]

Memory Size : 256M Byte

Memory Clock : ----

OS Version : Windows Me Version 4.90.3000

-------------- : -----------------------------------

StdFunc 0 : 00000001 68747541 444D4163 69746E65

StdFunc 1 : 0000058C 00000000 00000000 008021BF

ExtFunc 0 : 80000005 00000000 00000000 00000000

ExtFunc 1 : 0000068C 00000000 00000000 808029BF

ExtFunc 2 : 2D444D41 7428364B 3320296D 72702044

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 22

ExtFunc 3 : 7365636F 00726F73 00000000 00000000

ExtFunc 4 : 00000000 00000000 00000000 00000000

ExtFunc 5 : 00000000 02800140 20020220 20020220

C0000080h : 00000000 00000002 00000000 00000000

C0000082h : 00000000 10010000 00000000 00000000

C0000087h : 00000000 000001C0 00000000 00000000

##--- Date 08/12/2002, Time 18:17:12

Sustitución de la CPU

La CPU de una placa base se puede cambiar por cualquier otra que admita la placa,

siempre y cuando encontremos procesadores de esos tipos en el mercado.

Los principales fabricantes de CPUs para PC son:

INTEL

AMD

CYRIX

Texas, WINChip, etc.

La sustitución de la CPU puede deberse a dos motivos:

Destrucción de la CPU por sobrecalentamiento

Mejorar la potencia del ordenador

En la sustitución hay que tener en cuenta:

Comprobar los ajustes de la placa base

Asegurar la posición de la CPU

Poner silicona entre la CPU y el radiador

Poner el radiador y el ventilador.

Comprobar el correcto funcionamiento del ventialdor

Upgrade

Consiste en mejorar la potencia de un ordenador instalando una nueva CPU:

Instalándo una tarjeta que incorpora una segunda CPU de mayor potencia. Para

ello debemos contar con un slot o ranura disponible. Esta práctica es muy común

en USA, pues se aprovecha integramente el ordenador, ero no se ha

popularizado en otros paises seguramente por el precio de estas placas, o por

falta de una adecuada política comercial. Tener por menos de 300 $ un

ordenador nuevo no es ninguna tontería.

Sustituyendo la CPU:

o Para CPU de tipo 286 y 386 es prácticamente imposible su actualización,

pues entre otras cosa la CPU en algunos casos está soldada a la placa base.

o Para CPUs 486 se puede intentar encontrar CPUs algo más rápidas o los

modelos OVERDRIVER (Intel DX4-100, Pentium 83 y Turbo Chip 133).

o Para CPUs tipo Pentiums con Socket 5, es conveniente sustituir la placa y

CPU, siempre que no sea un ordenador con hardware propietario como IBM

PS/1, etc. en cuyo caso resultará imposible.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 23

o Para CPUs de tipo Pentium Socket 7 usted está de suerte pues se puede

sustituir la CPU del Pentium II por un AMD K6-2, de esta forma se puede

hacer trabajar a la placa a su máxima velocidad aunque la CPU trabaje en

Undercloking

o Para CPUS de tipo Pentium Pro Socket 8. Hay que sustituir placa y CPU

o Para CPUs de tipo Pentium III resulta demasiado caro salvo que vayamos a

AMD

Un poco más de información:

http://www.idiotsguide.com/Quick-Guides/

http://www,baber.com/

http://www.pcupgrade.com.uk/

Overclocking

El un procedimiento por el que se consigue una mayor potencia de la CPU elevando un

poco su velocidad de trabajo. Cando el ajuste de la placa era manual era más sencillo, si bien

con facilidad s acaba destruyendola CPU por sobre alentamiento.

El quemado de una CPU es un o d los procesos más rápidos de la naturaleza debido al

efecto llamado empalamiento térmico, pues los componentes electrónicos a mayor temperatura

presentan una mayor resistencia al paso de la corriente, lo cual produce que disipen más calor y

que aumente su temperatura, ....

Algo más:

http://www.intel.com/hom/pentium4/

http://www.cpuid.com/

1.2.2.1.2 El socket

Es el lugar que albergará al ‘cerebro’ del ordenador (CPU-Unidad Cental de proceso)

mas en función del procesador a tratar:

PGA: modelo clásico (y antiguo), consistente en un cuadrado de conectores en

forma de agujero donde se inserta el procesador mediante presión. El número de

agujeros depende del procesador a conectar (386 ó 486).

ZIF SOCKET: zero insertion force socket o zócalo de fuerza de inserción nula.

Viene a ser como el PAG, aunque de mayor tamaño y provisto de un mecanismo que

permite insertar el procesador por desplazamiento de una plataforma mediante una

pequeña palanca, sin tener que realizar presión alguna, con lo que se evita doblar las

patillas de conexión de procesador y su mal funcionamiento por dicho motivo.

Apareció en la época de los procesadores 486 y tiene distintos agujeros de

conexión, en función de las velocidades del procesador al que va destinado:

o Socket 3 -> procesador 486

o Socket 5 -> primeros pentium y procesadores 586

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 24

o Socket 7 -> Tiene 321 pines o contactos en cinco filas por lado, y admite

procesadores pentium MMX (segunda generación). La posición de la CPU se

hace ajustando el ángulo romo de la CPU con el del socket que indica el pin

1

o Socket 7 “super 7” -> procesadores AMD K6-2 velocidades superiores a los

300 Mhz.

o Socket 370 ó PGA370 -> Para procesadores Intel Celeron y Pentium III

o Socket A -> Procesadores AMD K7 y Duron

SLOT 1 o SEC Single Edge Contact : Creado exclusivamente para procesadores

Intel Pentium II y Celeron. Físicamente no se parece en nada a los otros

conectores, es una ranura alargada donde se ubica el procesador.

SLOT A: Es la respuesta de AMD al Solt 1 de Intel. Aunque físicamente ambos

conectores son iguales, lógica y eléctricamente son incompatibles, por lo que no

podemos instalar procesadores AMD en placas con Solt 1, ni procesadores Intel en

placas con Slot A.

OTROS: en equipos antiguos (8086, 286, etc...), el procesador estaba soldado

directamente a la placa base, por lo que para cambiar de procesador era necesario

cambiar la placa.

En un mismo zócalo se pueden instalar distintos modelos de procesadores por lo

que deberá consultarse el manual, o las instrucciones que vienen impresas sobre la placa

para ajustar los puentes o jumpers para el correcto funcionamiento de la CPU.

Básicamente se ajusta el voltaje y la frecuencias de trabajo. En las placas más

modernas este ajuste se hace de forma automática.

1.2.2.1.2 La refrigeración

Hay varios tipos de refrigeración dependiendo de la cantidad de calor que se necesite

disipar:

Por convección: para refrigerar la CPU basta con la superficie del chip ( 386 o

anterior) o con fijar un radiador a la superficie de este ( 486).

Aire forzado: al radiador se fija un ventilador que fuerza una corriente de aire

sobre la superficie del radiador.

Por agua: en los grandes equipos que utilizaban tecnología bipolar se hacía uso

de este sistema que es caro y está expuesto a averias

1.2.2.2 Ranuras de memoria RAM:

Las ranuras de memoria RAM son los conectores en los cuales se conectan los módulos

de memoria principal del ordenador. A estos conectores también se les denomina bancos de

memoria.

Según la antigüedad de la placa podemos encontrarnos con distintos tipos de

conectores:

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 25

conectores para chips de RAM (como pequeñas pastillas negras

de plástico) existentes en los más antiguos.

conectores para módulos SIP (primera agrupación de chips de

memoria en una placa) que aparecieron en placas para procesadores 286.

Conectores SIM, similares a los SIP pero con los conectores

sobre el borde del módulo, y con 30 conectores y una longitud de unos 8,5 cm.,

que aparecieron con los primeros procesadores 386 y permanecieron hasta la

última generación de los 486

Conectores para módulos SIMM (Single In Line Module Memory)

de 72 contactos, más largos (unos 10,5 cm.) con una muesca en su punto medio.

Los módulos montan memora DRAM (Dynamic Random Access Memory) de tipo

EDO o FP, y su capacidad de almacenamiento va de 8 Mb a 64Mb.

Conectores para módulos DIMM de 168 contactos y unos 13 cm

con dos muescas. Permite direccional con 64 bits frente a los 32 que permitia

la SIMM. LA velocidad de trabajo es de 66, 100 y 133 MHz. Los módulos

montan memoria SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) pues

los módulos de DRAM EDO(Extended Data Output)/FPM(FAST Page Mode)

son mucho más lentas (60-70 ns), con capacidades que van desde los 4 Mb a

los 510 Mb por módulo

Conectores DDR. Funcionan a 266 MHZ. Hay módulos de 128,

256 y 510 Mb Las velocidades de transferencia son: PC1600 1,6 GB/s, PC2100

de 2,1 GB/s, PC2700, PC3000 y PC3200.

Conectores de memoria RIMM (Rambus Inline Memry Module).

Unicamanete los usa Intel. Son las más veloces y caras. Se distinguen pues los

chips están cubiertos por una tapa metálica que actua coo protección y

protección de la memoria.

Además del tipo de memoria hay que considerar la velocidad de trabajo y la capacidad,

tanto del módulo como del total que soporta la aplca base. La velocidad de trabajo del módulo

de memoria debe ser siempre mayor o igual a la de la placa.

Hablaremos más sobre tipos de memoria en el apartado de ensamblaje, ya que existen

diversas configuraciones que no son compatibles y otras que vienen determinadas por parte de

la propia placa base.

AMPLIACIÓN

La velocidad de trabajo del módulo de memoria debe ser siempre mayor o igual a la de

la placa.

Si se pone más cantidad de memoria que la que soporta la placa base, funcionará pero

no reconocerá el exceso d e memoria.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 26

Aumentar la cantidad de memoria al máximo admisible es la forma más sencilla y barata

de mejorar la velocidad de un ordenador y darle nueva vida.

Las placas que admiten SIMM y DIMM no suelen admitir que ambas memorias trabajen

de forma simultánea.

Para instalar memoria SIMM de 30 contactos hay que introducirla de forma oblicua y

una vez insertada se ponen en posición vertical momento en el que suena un clik de un par de

seguros metálicos que tiene. Se montan en grupos de 4,

Para instalar memoria SIMM hay que introducirla de forma oblicua y una vez

insertada se ponen en posición vertical momento en el que suena un clik de un par de seguros

metálicos que tiene. Cada par de módulos deben ser iguales en tamaño tipo, por lo que se

deben instalar por pares,

Para instalar memoria DIMM hay que introducirla de forma vertical en su ranura y

cuando está completamente insertada se cierran sobre el módulo un par de seguros.

REUTILIZACIÓN

Dada la rápida evolución del mercado los fabricantes dejan de fabriar los modelos

antiguos con gran rapidez por lo que es el elemento más buscado de segunda mano. Hay que

guardar siempre las memorias

1.2.2.3 Slots (o ranuras) de expansión:

DEFINICIÓN

Los slots o ranuras de expansión son conectores de plástico con contactos eléctricos

que permiten introducir distintas tarjetas de expansión para ampliar las funcionalidades de

nuestro ordenador (tarjetas de vídeo, de sonido, de red, ...). Las tarjetas de expansión, por

una parte liberan a la CPU de trabajo (por ejemplo, entrada y salida de datos, etc.) y por otra

permiten al usuario disponer, completar o mejorar algunas características principales del

ordenador (por ejemplo, sonido, video, etc.) o incluir accesorios nuevos (por ejemplo,

sintonizadora de TV, módem, red local, etc.).

Las tarjetas de expansión se conectan a los buses mediante ranuras (conectores

alargados que se encuentran soldados a la placa base). Hay que recordar que los Buses son

conexiones paralelas, cada bit que compone una palabra va por un hilo diferente. Cuando los

buses conectan periféricos que están físicamente separados se denominan también canales. Y

mientras sean estas conexiones de cobre y dependiendo de la placa base y del procesador

tendrán 16, 32 o 64 hilos.

CARACTERÍSTICAS

Tipos de ranuras:

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 27

o ISA ( negras y largas, con dos grupos de conectores separados por un

espacio miden unos 14 cm (existe una versión más vieja de sólo 8,5 cm): Son ranuras de

16 contactos-bits. Eran las únicas que había en ordenadores 486. Todavía hay placas

base que incorporan un par de estas ranuras para recuperar placas antiguas. En la

actualidad solamente se fabrican tarjetas de red para este tipo de ranuras. Funcionan

a una frecuencia de reloj máxima de 8Mhz y proporcionan un máximo de 16 Mb/s de

transmisión de datos, suficiente para conectar un módem o una tarjeta de sonido, pero

poco para tarjetas de vídeo con prestaciones a partir de 256 colores (aunque admiten

viejas tarjetas CGA a 16 colores).

o Ranuras Vesa Local Bus: Se empezó a usar en los procesadores 486 y

desapareció con los primeros Pentium. Se desarrolla a partir de la tecnología ISA,

pudiendo ofrecer velocidades de transmisión de hasta 160 Mb/s a una frecuencia

máxima de 40 Mhz. Son muy largas, unos 22 cm repartidos en tres partes, y su color

suele ser negro, aunque a veces el conector del extremo es marrón o de otro color.

PCI (Miden unos 8,5 cm y son de color blanco, mas cortas que las ISA,

con los contactos más juntos que la ISA y una pequeña mella): Las ranuras PCI tienen

32 contactos-bits con una frecuencia de trabajo de 33 Mhz hasta los 133 Mhz

dependiendo de la placa base. Estas ranuras son de propósito general y son

multidestino y multimaestras, son las que predominan en este momento. Se está

desarrollando el estándar PCI64, que permitirá 64 bits a 66 Mhz, que permitirán a los

procesadores de 64 bits trabajar utilizando toda la capacidad y velocidad que tienen.

o AGP (Accelerated Graphics Port; x1, x2 y x4) ( miden unos 8 cm son

marrones, más largas que las PCI y más cortas que las ISA y están separadas del borde

de la placa base): Este tipo de conexión permite el acceso directo de la tarjeta a la

memoria principal del ordenador y se dedica exclusivamente a conectar tarjetas de

vídeo 3D, por lo que suele haber sólo una.. Permiten una velocidad de transferencia de

264 Mb/s a 533MB/s sobre 32 bits, dependiendo de la placa base. Desde Windows95

y NT 4.0 están soportadas y son las que se utilizan desde hace ya un par de años para

las tarjetas de video ( controladoras de video).

o CNR ( marrones más cortos que los PCI): Se están empezando a utilizar

para comunicaciones avanzadas.

Además de las ranuras las placas base llevan puertos o conectores de buses para

periféricos que están en el propio equipo como son las disquetera, los discos duros internos y

lectores/regrabadoras de CD y DVD:

o SCSI (Small Computer System Interface): En desuso para conexiones

internas, se mantiene para conexiones externas de dispositivos ( discos y regrabadoras

externas). Permite velocidades de transferencias de 40 MB/s.

o Ultra 2 SCSI: Permitirá conexiones de hasta 80 MB/s. (Duplica al

SCSI tradicional).

o ATA/IDE (PIO Mode 4 y DMA Mode 2): Permite velocidades de

transferencias de 16,6 MB/s.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 28

o Ultra DMA/33: dobla la velocidd del IDE y además incorpora un código

de detección de errores de tipo CRC ( Cycling Redundancy Chek). Los discos duros

DMA son aquellos que permiten usar este tipo de conexión frente a la clásica IDE.

o Ultra DMA/66: duplica la velocidad del anterior.

o Ultra DMA/100: triplica la velocidad del Ultra DMA/33.

Para periféricos exteriores se usan los siguientes tipos de puertos o conectores:

Puertos USB: modem, scanner, mandos de juegos, etc.

Puertos Paralelo: impresora, conexión LAPLINK.

Puerto Serie: modem.

Puerto PS/2: teclado y ratón.

Puerto MIDI: teclados o secuenciadores y mandos de juegos.

Para saber más:

http://www.agpforum.org/

http://www.adaptec.com/

http://www.asus.com/

MANTENIMIENTO

Pasos para la instalación o sustitución de una tarjeta de expasión:

Antes de conectar o desconectar una tarjeta o placa debe desconectar

el ordenador de la red eléctrica, en caso contrario puede peligrar el estado de la

tarjeta.

Hay que quitar la placa metálica que tapa la salida posterior de la placa

Conectar los cables

Instalar los drives que dependen de la tarjeta y de la versión del

sistema operativo

Configurar la placa

IRQ

Si todas las tarjetas se conectan al mismo bus ISA o PCI ¿Cómo se organizan para que

una no reciba los datos destinados por la CPU a otra? Pues se hace gracias a un sistema de

interrupciones llamado IRQ (Interrupt ReQuest).

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 29

Los primeros PCs solamente tenían 8 interrupciones, pero en la actualidad gracias a un

pequeño truco cuentan con 16, aunque una se pierde en el "truco". Es por esta razón que los

PCs no tienen 200 ó 300 slots para tarjetas,con cinco ya van justitos para el tema de las IRQ.

Cada IRQ tiene asociado un espacio en memoria para almacenar una dirección , a este

tipo de reserva se llama vector, y la dirección que se almacena es la correspondiente al lugar

de la memoria donde se encuentra cargada la rutina o programa (IRR Interrupt Response

Routine) que debe tratar las interrupciones correspondientes. (Un programa para que lo pueda

ejecutar la CPU debe estar en memoria). Es por esta razón que dos puertos no pueden trabajar

simultáneamente con la misma IRQ y en caso de compartirse debe cargarse cada vez el

programa de tratamiento.

Las tarjetas ISA no son capaces de compartir IRQ, por lo que si se queda sin IRQ, es

una buena idea sustituir una tarjeta ISA por una PCI.

Los sistemas Plug & Play ("enchufar y funcionar") son capaces de reconocer que hay

una nueva tarjeta, asignarle un IRQ y localizar los drivers o programas de tratamiento. El

problema es que cuando no encuentra ningún IRQ vacío, Windows asigna uno cualquiera, y pasa

a ser "plug & pray" ("enchufar y llorar"). En estos casos hay que entrar y ajustar los IRQ de

forma manual (Windows advierte de ello con el signo ! ).

En Windows en:

Inicio-> programas -> accesorios -> herramientas del sistema -> información

se puede ver las asignaciones de las IRQ. Un ejemplo de las IRQ de mi PCs:

0 Cronómetro del sistema

1 Teclado estándar de 101/102 teclas o MS Natural Keyboard

2 Controlador programable de interrupciones (Es la que se pierde en el truco)

3 Puerto de comunicaciones (COM2), también se suele asignar el COM4

4 Puerto de comunicaciones (COM1), también se suele asignar el COM3

5 Marcador IRQ para manejo de PCI, también suele asignar a la LPT2

5 Creative SB Live! Value

6 Controlador estándar de disquetes

7 Puerto de impresora ECP (LPT1)

8 Sistema CMOS/reloj en tiempo real

9 Controlador de host universal VIA VT83C572/VT82C586 PCI a USB

9 Marcador IRQ para manejo de PCI

10 Marcador IRQ para manejo de PCI

10 Controlador de host universal VIA VT83C572/VT82C586 PCI a USB

11 Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Ethernet NIC

11 Marcador IRQ para manejo de PCI

11 S3 Inc. Savage3D (6.13.10)

12 Puerto de mouse compatible con PS/2

13 Procesador de datos numéricos

14 Controlador primario IDE (FIFO doble)

14 Controlador VIA Bus Master PCI IDE

15 Controlador secundario IDE (FIFO doble)

15 Controlador VIA Bus Master PCI IDE

En negrita los defectos que no hay que tocar en ningún caso

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 30

Recordar que a los programas no hay que indicarles el IRQ, sino el nombre del puerto,

como por ejemplo COM1.

1.2.2.4 Chipset de control:

Es un conjunto de chips (circuitos integrados), normalmente dos, que se encargan de

controlar distintas funciones del ordenador, como la forma de comunicarse los distintos

dispositivos entre ellos y con los puertos de entrada/salida.

La pareja de chips la componen el chip norte (northbridge) que se encarga del control

del bus del sistema donde están por ejemplo la memoria RAM y la tarjeta gráfica (AGP) y el

chip sur (Surbridge) que se encarga del control del bus de periféricos donde están las tarjetas

PCI, el bus IDE, los USB, etc..

El conocimiento y selección de estos chips adquiere importancia a partir de los

primeros procesadores pentium, ya que condicionan su forma de trabajo, si la CPU es la cabeza,

el chipset es el corazón del ordenador.

Algunos Chipsets:

Chipset de AMD:

750 Athlon (spot 1), BUS 200 MHz, AGP x2, ATA 66

766 Athlon/Duron (Socket A), Bus 266 Mhz, AGP x4, ATA 100

Chipset de Intel para pentium (Triton) 82xxx:

430 FX -> apropiados para pentium de primera generación (no MMX)

con memoria EDO.

430 HX -> (Triton II), opción profesional del anterior, más rápido y

pensado para placas base con más de un proceasdor.

430 VX -> Más lento que el anterior, pero admite memoria SDRAM.

430TX -> soporta SDRAM, procesadores pentium MMX, acceso

UltraDMA, aunque su bus no llega a 100Mhz y carece de bus AGP.

Chipset de VIA para Pentium (Apollos): Se caracterizan por tener soporte

para casi todo lo imaginable (memorias SDRAM o BEDO, Ultra DMA, USB, ...). Casi todas

las placas con chipset VIA suelen tener una calidad media-alta, y mantienen la conexión de

procesador mediante Socket7, admitiendo bus AGP (para tarjeyas gráficas) y a 100Mhz.

Chipset de SiS, ALI, VLSI, ETEQ para Pentium: Frente a los anteriores

presentan la posibilidad de admitir procesadores compatibles Pentium, como son los AMD

K6 y el K6-2, o el Cyrix-IBM 6x86MX.

Chipset de Intel para Pentium II:

440 FX -> fabricado para el extinto Pentium Pro, no demasiado bueno

para admitir un Pentium II, o los avances actuales de memoria, bus de comunicación,

etc.

440 LX -> Muy eficiente para Pentium II, aunque no trabaja a 100 Mhz,

por lo que no admite procesadores a más de 333 Mhz.

440 EX -> Respecto al anterior presenta la ventaja de trabajar a 100

Mhz, lo que permite admitir procesadores más rápidos.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 31

440 EX –> Basado en el LX per sólo válido para Pentium Celeron, en

conclusión, bastante malo.

440 ZX -> Basado en el BX, pero al igual que el anterior, sólo válido para

Celerón.

Constantemente aparecen otros chips para dar soporte a los nuevos procesadores

Pentium III, AMD K7, etc... de los que no hablaremos, puesto que son bastante actuales y aquí

se está tratando de dar una visión para reciclar pc’s algo “obsoletos”.

MANTENIMIENTO

Ninguno

APROVECHAMIENTO

Ninguno, pues van íntimamente unidos a la arquitectura de la placa y además van

soldados a ella.

MÁS INFORMACIÓN

http://www.intel.com/

http://www.amed.com/

http://www.tomshardware.com/mainboard/97q1/970101-1/index.html

1.2.2.5 Memoria caché:

DEFINICION

Es un tipo de memoria rápida que se utiliza como puente entre el microprocesador y la

memoria principal o RAM, de tal forma que los datos más utilizados pueden encontrarse antes,

consiguiendo un mayor rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

Su tamaño es relativamente reducido (hasta 1Mb), tanto por cuestiones de diseño como

por precio. Su presentación varía mucho, ya que puede venir soldada a la placa base o en chips

conectados mediante zócalos, pero siempre próxima a la CPU, e incluso puede no estar en la

placa, sino pertenecer al propio procesador.

MANTENIMIENTO

Ninguno

APROVECHAMIENTO

Ninguno

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 32

1.2.2.6 Conectores externos:

Se trata de los conectores que presenta la placa para conectores de dispositivos

externos (ratón, teclado, impresora, ...), bien integrados en la propia placa o a través de

tarjetas de expansión.

Las placas para procesadores anteriores al 486 sólo presentaban integrado el conector

del teclado, precisando una tarjeta controladora para el resto de dispositivos, donde se

encontraban los restantes conectores (conector para disco duro, disquetera, puertos serie,

puerto paralelo, e incluso conector para joystick).

Según se ha ido avanzando en el diseño de las placas base, se ha ido integrando en ellas

los distintos conectores considerados básicos (puertos serie y paralelo, puertos USB, puertos

PS/2, conectores para discos duros, etc...), dejando las ranuras de expansión para otras

necesidades. Incluso existen placas que integran la tarjeta gráfica (vídeo), sonido u otras

según necesidades.

Los distintos conectores externos los podemos distinguir por su forma y tamaño, y los

más importantes son los siguientes;

Teclado: como ya hemos visto existen dos tipos principales de conector para

teclados, para clavija DIM ancha, redondo y gordo (del tamaño aproximado del

pulgar), con 5 pines, y el PS/2 (o mini-DIM) algo más pequeño en diámetro al

anterior. También se puede conectar al puerto USB

Puerto paralelo: es un conector del tipo Hembra de unos 38 mm de longitud,

con 25 huecos para pines agrupados en 2 hileras.

Puertos serie: son conectores del tipo macho y los hay de 2 tamaños, uno

estrecho de 9 pines agrupador en 2 hileras, con una longitud de 17 mm, y otro

ancho de 25 pines y con una longitud de unos 38 mm (similar a la del puerto

paralelo). Internamente son iguales (9 pines) y realizan las mismas funciones.

Puerto para ratón PS/2: como también hemos visto existen dos tipos de

conectores uno serie (antiguo) y otro de tipo mini-DIM, como el del teclado. Su

nombre proviene de su uso en ordenadores PS/2 de IBM.

Puerto para juegos: permite conectar un joystick o un teclado MIDI. De

apariencia similar al puerto serie, también es un conector macho pero con 15

ipnes agrupados en 2 hileras y una longitud de unos 25 mm.

Conector de vídeo: Es un conector tipo hembra que puede presentar 2

configuraciones distintas (en función de la tarjeta gráfica utilizada). Para

tarjetas CGA y/o EGA viejas son conectores de 14 pines, mientras que para

tarjetas SVGA y XGA son de 15 pines (existen conectores de 9 pines para las

tarjetas tipo Hercules más viejas que trabajaban con monitores monocromo).

Puertos USB:El puerto o conector USB ( Universal Serial Bus ) es un tipo de

conector serie (un bit se transmite detrás de otro por la misma conexión) de

velocidad media (entre 1,5 Mbps y 12 Mbps, hay que recordar que una conexión

mediante Ethernet va de 10 a 100 Mbps).

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 33

La conexión USB que tiene las siguientes características:

Están recomendada para dispositivos periféricos de media y baja

velocidad como: teclados, ratones, mandos de juegos, unidades de

disquetes, modems y escaners.

Están contraindicada para dispositivos de alta velocidad como:

video, redes locales y discos rápidos, en estos casos es preferible

usar SCSI y Firewire/iLink.

Son del tipo conectarse y funcionar ("Plug & play") sin necesidad de

drivers (Depende de la versión del Sistema Operativo).

La conexión y desconexión de los periféricos no requiere apagar el

ordenador previamente.

La longitud máxima del cable es de 5 metros.

Existen terminales USB de tipo A o salidas (Upstream, es más

aplanado el conector) y tipo B o entradas (downstream, el conector

es más cuadrado).

Es posible conectar hasta 128 dispositivos (Mediante el uso de

concentradores o "Hubs").

Muchos periféricos USB tienen una entrada y una salida USB que

permite conectarles otro periférico.

Proporciona alimentación de corriente eléctirca al periférico.

Proporciona un sistema de detección y recuperación de errores.

USB Permite periféricos de menor tamaño ( no necesitan disponer de

fuente de alimentación o transformador) y un menor número de cables ( no

requieren cable de alimentación eléctrica).

Hay tarjetas PCI que proporcionan dos conexiones USB (Coste

aproximado 35€) por lo que vale la pena dotarse de este tipo de salida por su

ventajas

En salidas de dos conectores la velocidad total se divide por dos.

La versión más extendida de USB es la 1.1, la 1.0 tenia algunos

problemas y la 2.0 debe aparecer a finales de 2000 con una velocidad de hasta

460 Mbps.

Sobre una conexión USB se pueden instalar programas de copia de

ficheros, etc. de igual forma que se hace con Ethernet.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 34

PARA SABER MÁS

http://www.allusb.com/

http://www.asus.com.tw/

Un programa para comprobar el buen funcionamiento de un puerto USB

es el usbready que se puede descargar desde: http://www.usb.org

FireWire

El puerto o conector FireWire es un tipo de conector serie como los USB (un

bit se transmite detrás de otro por la misma conexión) con velocidad alta (400 Mbps).

FireWire es el nombre comercial que le puso Apple Computer cuando lo

desarrolloó en 1986, en 1995 se convirtió en la norma de interconexión IEEE-13943.

Como la interconexión USB presenta la facilidad de poder enchufar y

desenchufar sin necesidad de apagar los dispositivos ( "hot plug"), configuración

automática, y empieza a estar disponible en muchos dispositivos como cámaras de

video, ordenadores personales, etc.

Una de sus características es que permite la transferencia de datos de forma

asíncrona e isocronas ( permite transferencias de video en tiempo real)

Más información:

http://www.orangemicro.com/

Bluetooth

El protocolo de interconexión Bluetooth ("diente azul") que permite la

interconexión sin hilos ( wireless) para distancias de hasta 100 metros.

Este protocolo contempla la encriptación, la autentificación y la no escucha

(mediante técnicas de saltos de frecuencia a 1600 hops/s provenientes de

desarrollos militares)

La versión vigente es la 1.0 y se espera la versión 2.0 para el 2001. Existen ya

ordenadores y periféricos que utilizan este protocolo.

Bluetooth permite que:

3 El IEEE es el Instituto de Ingenieros Electricos y Electrónicos de Estados Unidos. Es una especie de colegio

profesional con muchísimos grupos de trabajo, y realiza tareas como por ejemplo definir estándares.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 35

Dos ordenadores se intercomunique como lo hacen un par de "walkytalkys).

Que un ordenador se conecte a una red local sin necesidad de cables.

Que los perifericos se conecten con un ordenador sin cables.

Que varios ordenadores compartan recursos comunes como impresoras,

modems, etc.

A algunos se nos podría ocurrir para que inventar algo nuevo si

podríamos incorporar un teléfono móvil o un inalámbrico a cada PC o periférico.

La respuesta es: por coste, por eficiencia y por estandarización.

Para saber más: http://www.bluetooth.com/

La previsión es que las conexiones clásicas como los puestos serie (RS-232),

paralelo (Centronics) y PS2 dejen paso a las conexiones USB actual y la de alta

velocidad (2001) e inmediatamente entre Bluetooth.

1.2.2.7 Conectores internos:

Dentro de esta denominación integramos los de los dispositivos internos, como pueden

ser el disco duro, la disquetera, el cd-rom, e incluso los conectores para puertos serie y

paralelo de placas más actuales. No trataremos los conectores para dispositivos SCSI, por ser

más inusuales, aunque cabe destacar que suelen ser conectores macho de 50 pines repartidos

en 2 hileras. Cabe destacar los siguientes conectores:

Conector eléctrico: Donde se conectan los cables de la fuente de alimentación, Los

podemos encontrar de 2 tipos, uno del tipo macho con 12 conexiones en fila al cual

se conectan dos enganches diferenciados de la fuente, y otro con 20 conectores

repartidos en dos filas al cual se conecta un único enganche también diferenciado

de la fuente.

Conector de disquetera: es un conector del tipo macho con 34 pines repartidos en

2 hileras. Por lo general existe un único conector de este tipo en la placa o tarjeta

controladora.

Conector para disco duro tipo IDE: es un conector macho de 40 pines (a veces 39

por existir uno que carece de utilidad) repartidos en 2 hileras. En las tarjetas

controladoras suele existir un único conector de este tipo, aunque por lo general en

las placas que los llevan integrados existen dos conectores iguales y fácilmente

distinguibles (suelen estar juntos).

Conectores para puertos serie: en el caso de no estar integrados dichos puertos

en la placa con salida directa al exterior (conectores externos) son conectores

macho con 10 pines repartidos en dos hileras al cual se enganchan los adaptadores

de conexión externos correspondientes.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 36

Conectores para juegos: Conector macho de 16 pines repartidos en 2 hileras al

cual se conecta el adaptador para conexión externa (si no está integrado en la placa

el adaptador).

Conector WakeUP: este conector permite unir la placa base a la tarjeta de red

con el fin de poder arrancar el PC de forma remota

Conector del ventilador de la CPU: A partir de los Pentiems las CPUs precisan

para su refrigeración un radiador y un pequeño ventilador. El ventlador de la CPU en

las primera placas giraba a velocidad aconstante y en las placas más modernas su

velocidad es función de la temperatura de la CPU, aspecto este que está controlado

de forma automática y puede ajustarse en la BIOS

1.2.2.8 Pila:

Se encarga de conservar los parámetros de la BIOS cuando se apaga el ordenador. Sin

ella, cada vez que encendiésemos el ordenador tendríamos que reconfigurarlo (indicarle los

componentes y características de los mismos, tales como disco duro, fecha y hora, …). Se trata

de un acumulador que se carga mientras el ordenador está encendido, aunque también podemos

encontrarnos pilas del tipo ‘botón’ con una duración de algo más de 5 años. Antes de cambiar la

pila conviene anotarse todos los parámetros de la BIOS para conservar la configuración

original.

1.2.2.9 La BIOS

La Bios es un pequeño programa, que se almacena en uno o dos chips, que están

alimentados por una pila, que le sirven al ordenador para arrancar.

La Bios entre otras cosas le indica al ordenador: la hora y día que es, el número de

lectores de disquetes, el número de discos duros y su tamaño, en que disco debe buscar el

sector de arranque para cargar el sistema operativo, cuando debe apagar un dispositivo (p.e. el

disco duro) o el ordenador, etc.

Hay Bios de tipo Flash que pueden ser actualizadas pro programa y otras, las más

antiguas, que no.

La Bios además puede ser reconfigurada, con facilidad, parando la secuencia

dearranque, normalmente con la tecla "supr".

MANTENIMIENTO

La información sobre la BIOS es la primera que aparece en la pantalla del ordenador

cuando se arranca. Otra forma de conseguirla es mediante el programa "Agente BIOS"

(Descargarble de forma gratuita de http://www.award.com/ ). El "agente BIOS" permite

obtener una copia de seguridad del contenido de la BIOS que puede ser de utilidad para

recuperarla (Hay virus que se propagan por Internet , como "el enanito" que son capaces de

machacar la BIOS") o cargarla en una plca idéntica.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 37

Con la información de la BIOS es posible conocer todas las características de la placa

base consultando la relación en : http://www.extremepoint.com/ (Está en postugués pero no

hay problemas para entenderla).

AVERIAS

Si el ordenador cada vez que arranca ha perdido la configuración, hay que pensar en

sustituir la pila.

Si incluimos un tipo de dispositivo que no reconoce el ordenador, hay que ir pensando en

actualizar la Bios. Normalmentelos fabricantes de las placas base ("Mother Board")

másconocidas las ofrecen de forma gratuita, pero los de las BIOS suele ser cobrando(De algo

tienen que vivir).

Ver más en el Anexo 6.A

1.2.3 Unidades de disco

Las unidades de disco son dispositivos de entrada/salida, es decir, nos van a servir

tanto para leer información contenida en ellos como para guardarla. Podemos distinguir dos

tipos de unidades, las disqueteras o lectores de disquetes y los discos duros.

1.2.3.1 La disquetera (FDD)

Las disqueteras junto con los discos duros son dispositivos de almacenamiento

magnéticos de lectura y escritura, o en otras palabras de entrada/salida, es decir, nos van a

servir tanto para leer información contenida en ellos como para guardarla.

Los primeros disquetes que se utilizaron en PC’s eran flexibles, de aquí proviene el

nombre de “floppy”, de 5”1/4 y cabían 160 kB en los de cara sencilla y 360 kB los de doble

cara. Después aparecieron los disquetes de alta densidad en los que en el mismo tamaño cabían

1,2 MB. (Ejemplares de estos disquetes y de sus correspondientes disqueteras, así como de

los discos de 8” pueden verse en la vitrina de TeSo del Museo de la Facultad de Informática de

la Universidad Politécnica de Valencia-España).

Posteriormente aparecieron los disquetes de 3”1/2 con una capacidad de 720kB los de

cara sencilla y en 1987 IBM introdujo para su ordenador PS/2 los disquetes de 1,4 MB de

doble cara. Estos disquetes presentaban las siguientes mejoras:

Mayor resistencia al disponer de una cubierta rígida y una solapa protectora de la

zona de lectura

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 38

Un sistema de protección contra escritura más práctico en forma de ventana

corredera en lugar de tapar una muesca con una etiqueta adhesiva.

Menor tamaño

Mayor densidad, y con ello mayor capacidad

Mayor precisión en la lectura

Mayor velocidad de transferencia 500 kbits/s

Menor velocidad de giro 300 RPM frente a los 360 RPM de los de 5”1/4

Los disquetes de 3”1/2 de 1,4 MB se han convertido en estándar pese a que han

aparecido otros de mayor capacidad como el Toshiba de 2,88 MB por las siguientes razones:

Estandar generalizado en todos los ordenadores

Coste menor que otros formatos

Inercia en la instalación

Las disqueteras se denominan también FDD (Floppy Disk Driver) y se diferencian de

los discos duros en las siguientes propiedades:

El disquete solamente gira cuando se lee o escribe. (Muchos discos duros están en

constante rotación).

La velocidad de giro es relativamente baja (300 RPM a 360 RPM) y estándar (La

velocidad de los discos duros dependen del fabricante y oscila entre las 3200

Revoluciones Por Minuto y las 7.200 RPM).

El sistema de ficheros es FAT12 y los bloques son fijos. (En los discos duros se

puede optar por varios sistemas de ficheros y los bloques dependen del tamaño de

la partición)

Los cabezales son únicamente dos, uno para cada cara. (Los discos duros pueden

tener varios discos o platos).

Los cabezales tocan la superficie del disco y por eso están sujetos a desgaste. (En

los discos duros nunca tocan los cabezales la superficie).

Las disqueteras son todavía un dispositivo imprescindible en los ordenadores actuales,

aunque cada vez se use menos, ya que:

· Es un dispositivo barato, 12 euros la disquetera y 0,3 euros los disquetes.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 39

· Está disponible en prácticamente todos los ordenadores

· Es muy práctico para el manejo y transporte de pequeñas cantidades de

información (documentos, drivers, etc.)

¿Cuál es la capacidad real de un disquete?

Los fabricantes usan la cifra de 2MB sin formatear. Sin embargo el sistema de

ficheros de un disquete solamente permite crear 2880 sectores de 0,5 MB que daría 1,47

MB.

Pero para complicar un poco más el tema resulta que los fabricantes de discos usan la

conversión d e 1 MB =1.000 kB en lugar de los 1.024 a los que estamos acostumbrados al

trabajar con números binarios. Es por este motivo que 0,5 MB son 500 kB y la capacidad final

de un disquete es de 1,44 MB

MANTENIMIENTO

Los cabezales de las disqueteras tocan la superficie de los disquetes de la misma forma

que lo hacen los cabezales de los reproductor de cintas de video VHS o los de casetes de

música. Por este motivo se ensucian y deben limpiarse con un disquete de limpieza con un

disquete especial de limpieza como por ejemplo el de ALLSOP (http://www.allsop.com/ ).

AVERIAS

Una de las avería más clásicas se detecta cuando vamos a grabar en un disquete y el

S.O. nos responde con un mensaje del tipo “no es posible grabar ...”, las posibles causas son:

Que el disquete no esté fomateado. La solución en este caso es sencilla -> format a:

Que el disquete esté protegido contra escritura (Es decir la ventanita abierta). La

solución también es sencilla -> Mover la pestaña para cerrar la ventanita.

Que el disquete se haya deteriorado con el uso. Si es un fallo lógico se puede

recuperar con alguno de los programas que ya hemos comentado, si es físico se

puede intentar recuperar el contenido y tirarlo posteriormente.

Que se haya producido con anterioridad un error de lectura o escritura con la

disquetera y Windows se queda un poco “tonto”. La solución pasa por reiniciar el PC.

(Acuérdate de contar hasta 10 antes de volver a arrancarlo).

Si la disquetera falla con frecuencia y no es por ninguna de estas causas, seguramente

es que los cabezales están sucios y hay que limpiarlos, y si no se resuelve de esta forma hay

que pensar en sustituirla por una nueva (no vale la pena usar disqueteras de segunda mano).

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 40

1.2.3.2 Discos duros o fijos (HDD):

DEFINICIÓN

Los discos duros o fijos son un dispositivo de almacenamiento de la información de grán

velocidad y capacidad de tipo magnético por lo que pueden grabarse y borrarse los datos

tantas veces como queramos. Aunque podemos encontrar discos fijos y extraibles (o

removibles), realmente estamos hablando de los mismo, ya que los extraibles son discos fijos

introducidos en un soporte que permite cambiarlos de ordenador sin tener que abrir la caja del

mismo.

CARACTERÍSTICAS

Dentro del mundo del ordenador personal existen dos grandes estándares, IDE y SCSI,

de momento sólo hablaremos del primero, ya que es el más extendido por su menor precio si

bien el rendimiento que se obtiene es menor al de SCSI.

El interfaz IDE (más correctamente denominado ATA, el estándar de normas en que se

basa) es el más usado en PCs normales, debido a que tiene un balance bastante adecuado entre

precio y prestaciones. Los discos duros IDE se distribuyen en canales en los que puede haber

un máximo de 2 dispositivos por canal; en el estándar IDE inicial sólo se disponía de un canal,

por lo que el número máximo de dispositivos IDE era 2.

El estándar IDE fue ampliado por la norma ATA-2 en lo que se ha dado en denominar

EIDE (Enhanced IDE o IDE mejorado). Los sistemas EIDE disponen de 2 canales IDE, primario

y secundario, con lo que pueden aceptar hasta 4 dispositivos, que no tienen porqué ser discos

duros mientras cumplan las normas de conectores ATAPI; por ejemplo, los CD-ROMs y algunas

unidades SuperDisk se presentan con este tipo de conector.

En cada uno de los canales IDE debe haber un dispositivo Maestro (master) y otro

Esclavo (slave). El maestro es el primero de los dos y se suele situar al final del cable,

asignándosele generalmente la letra "C" en DOS. El esclavo es el segundo, normalmente

conectado en el centro del cable entre el maestro y la controladora, la cual muchas veces está

integrada en la propia placa base; se le asignaría la letra "D".

Modos de acceso al disco duro:

Modo de acceso Transfer

encia máxima

teórica

Comentario

PIO-0 3,3 MB/s En discos muy antiguos, de 100 MB o

menos

PIO-1 5,2 MB/s

PIO-2 8,3 MB/s

En discos antiguos, de capacidad menor

de unos 400 MB

PIO-3 11,1 MB/s Típicos en discos de capacidad entre

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 41

PIO-4 16,6 MB/s unos 400 MB y 2 GB

DMA-1 multiword 13,3 MB/s

DMA-2 multiword o

DMA/16

16,6 MB/s

Modos de utilidad dudosa, ya que su

velocidad no es mayor que en el modo PIO-4

UltraDMA (DMA33 o

UltraDMA modo 2)

33,3

MB/s

El estándar hasta hace muy poco

UltraDMA66 (ATA66 o

UltraDMA modo 4)

66,6

MB/s

El estándar actual; utiliza un cable de

40 pines y 80 conductores

Aunque en este terreno se barajan las cifras de transferencia máxima teóricas entre

el disco duro y el PC, no las que físicamente puede alcanzar el disco internamente; los 66,6

MB/s son absolutamente inalcanzables para cualquier disco duro actual. En realidad, llegar a 25

MB/s con un disco duro UltraDMA es algo bastante difícil de conseguir, actualmente las cifras

habituales están más bien por unos 10 a 20 MB/s.

Los modos PIO se habilitan generalmente mediante la BIOS y dan pocos problemas,

aunque en discos duros no actuales a veces la autodetección del modo PIO da un modo un grado

superior al que realmente puede soportar con fiabilidad, pasa mucho por ejemplo con discos

que se identifican como PIO-4 pero que no son fiables más que a PIO-3.

Los modos DMA tienen la ventaja de que liberan al microprocesador de gran parte del

trabajo de la transferencia de datos, encargándoselo al chipset de la placa (si es que éste

tiene esa capacidad, como ocurre desde los tiempos de los Intel Tritón), algo parecido a lo que

hace la tecnología SCSI. Sin embargo, la activación de esta característica (conocida como bus

mastering) requiere utilizar los drivers adecuados y puede dar problemas con el CD-ROM, por

lo que en realidad el único modo útil es el UltraDMA (y ni siquiera he comentado los muy

desfasados modos DMA singleword).

Se debe tener en cuenta que la activación o no de estas características es opcional y la

compatibilidad hacia atrás está garantizada; podemos comprar un disco duro UltraDMA y

usarlo en modo PIO-0 sin problemas, sólo estaremos tirando el dinero. Así que si quiere un

disco para un 486 que no soporta bus mastering, no se preocupe: compre un disco UltraDMA y

seleccione el modo PIO-4, apenas apreciará la diferencia de rendimiento y la instalación será

incluso más sencilla.

Las características de los discos duros son:

El estándar (SCSI o IDE)

La velocidad de transferecia del BUS Por la velocida del bus UDMA ( 33, 66,

100, etc.)

La capacidad, expresada en MB o GB, que viene determinada por (nº cilindros-

CYL, nº de cabeza - HEADS y nº de sectores- SECT).

La velocidad de giro del disco 5400 rpm y 7200 rpm (revoluciones o vueltas por

minuto). Cuanto más rápido gira mayor es su velocidad e transferencia.

La memoria caché que disponen. Ha mayor memoria menor número de accesos

físicos al disco y por lo tanto mayor rapidez ( Hoy en día vienen con unos 2 Mb).

El modo de funcionamiento como maestro o esclavo (según tenga puesto los

"jumps").

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 42

PREPARACION DEL DISCO DURO

Los discos duros antes de ser utilizados necesitan ser:

Formateados a bajo nivel ( ya suelen venir formateados por el fabricante)

Particionados lógicamente. Esta operación es independiente del sistema de

ficheros que empleemos.

Formateados para el sistema de ficheros que empleemos:

o FAT o FAT16

o FAT 32 Windows 95, 98, Millenium y XP

o NTFS Windows NT, 2000 y XP (Recomendado apra unidades

mayors a 32 GB).

o NFS Sun

o ext2 LINUX

Si quieres copiar un disco duro (WINDOWS):

Conecta el segundo disco como esclavo en el mismo bus del disco a copiar.

Particiona el disco y formatéalo con los comandos FDISK y FORMAT de MSDOS

(Ojo no te equivoques).

Ejecuta el programa GHOST (de pago) o el XXCOPY (es más lento, pero es gratuito

en www.xxcopy.org) que es capaz de copias discos completos.

Si quieres borrar de verdad el contenido de un disco bajo (WINDOWS)

Existen varios programas:

ERASER es gratuito y se puede descargar desde http://www.tolvanen.com/ . Este

programa borra la información escribiendo con cadenas aleatorias en varias

pasadas.

BCWIPEPD es gratuito y se puede descargar desde http://www.jetico.com. Se

puede usar desde Windows, desde la linea de comandos o crear un disquete de

arranque con él.

Si el disco duro te va lento bajo WINDOWS: DEFRAG

Como ya sabemos Windows escribe un fichero o archivo en el disco, divide la

información en bloques y los va escribiendo en los huecos que encuentra libres en el disco, es

decir de forma fragmentada.

El bloque es la unidad de intercambio de información entre el disco duro y el sistema

operativo, imaginemos que es como un cubo de agua. El tamaño del bloque es variable pues

depende del tamaño de la partición del disco y del sistema de direccionamiento (FAT, NTFS).

Cuanto mayor sea el tamaño más rápidamente se escribirá y leerá la información de un fichero

pues se harán menos operaciones de lectura o escritura, hay que hacer menos viajes con el

cubo de agua, pero en caso de que los ficheros sean de tamaño menor al bloque, estos no se

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 43

completan y desaprovecharemos espacio del disco (Sobre el tema del tamaño del bloque ya

volveremos a hablar).

Cuando el disco está nuevo los huecos están unos a continuación de otro y de esta

forma la escritura y lectura es muy rápida, pues las cabezas del disco no deben moverse para

escribir dos bloques seguidos, con el tiempo, por efecto de las sucesivas escrituras y borrados,

los huecos contiguos son menores y además aparecen dispersos por la superficie del disco, por

lo que las lecturas y escrituras resultan más laboriosas y lentas.

Para resolver esta situación hay una utilidad denominada DEFRAG que es capaz de

reagrupar los bloque que pertenecen a un fichero con el fin de mejorar los tiempos de lectura.

El único inconveniente es que el DEFRAG imposibilita la recuperación de ficheros

borrados y que tarda varias horas, pero hay que recordar que un DEFRAG mejora la velocidad

del PC. Por último para mejorar los efectos beneficiosos del DEFRAG podemos proceder a una

limpieza previa, borrando los ficheros inútiles, vaciando la papelera de Windows, etc.

Si un disco tienes errores bajo Windows: SCANDISK

Cuando el sistema operativo, es decir Windows, se cierra de forma incorrecta, por

ejemplo, mediante el botón de apagado, las aplicaciones abortan y es posible que los nombres

de los ficheros se terminen escribiendo de forma incorrecta y que queden bloques de

información huérfanos. Hay que recordar que cuando Windows escribe un fichero o archivo en

el disco, divide la información en bloques y los va escribiendo en los huecos que encuentra

libres en el disco, es decir de forma fragmentada.(Sobre el tema de la desfragmentación ya

hablaremos otro día). Es por este motivo que, en el arranque posterior a un cierre desordenado

Windows realiza una revisión del disco o “scandisk”.

Realizar un scandisk también es recomendable cuando:

Vamos a instalar un nuevo programa (“¿cómo nos dice que no le queda espacio en

disco?”).

Antes de un DEFRAG.

Nos aparecen numerosos errores en el funcionamiento de Windows o de los

programas.

Hay varios programas disponibles para realizar un scandisk:

Scandisk.exe de Micosoft

NDD.exe de Norton

DMDOS.exe

Estos dos últimos programas si no se dispone de las utilidades Norton , que son de

pago, es posible localizarlos en Internet concierta facilidad. Para usar otro programa en lugar

del de Microsoft basta con renombrar el programa de Microsoft a scandisk.bak, y el programa

preferido renombrarlo como scandisk.exe

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 44

Otro problema que surge con el scandisk es que a veces no se consigue que funcione

pues se reinicia cuando todavía no a finalizado. Para evitar hay que visualizar el administrador

de tareas (CTRL+ALT+DEL) y cerrar todas las tareas a excepción del EXPLORER. (Sobre cómo

borrar tanta basura que se ejecuta de forma inútil en nuestro PC ya hablaremos otro día).

Recordar que un SCANDISK resuelve problemas y evita otros mayores

Si quieres recuperar datos dañados o borrados en Windows

Un programa de recuperación de datos es un programa que es capaz de leer toda la

información que contiene un dispositivo tras una rotura o “crash”, además repara los errores y

escribe la información recuperada en otro soporte distinto. Y esto lo puede los programas de

recuperación aunque el disco haya perdido el sector de arranque, la FAT o el directorio.

Los datos pueden estar inaccesibles debido a:

Un virus

Un format o fdisk del disco

Un error del sistema

Un error en un programa

Normalmente para la recuperación de un disquete se utiliza como destino un directorio

en un disco duro y para recuperar información de un disco duro se utiliza otro disco de igual o

mayor tamaño.

Recuperación de un disquete

Los disquetes actuales son rígidos, de 3” ½ de diámetro y se leen y escriben por ambas

caras. Usan la estructura de directorios FAT 12 y tienen una capacidad de almacenamiento de

1,4 MB.

Los disquetes de 720 MB que les precedieron solamente usaban una de sus dos caras y

se distinguen exteriormente por tener únicamente la protección contra escritura. Es bueno

recordar que está protegido el disquete cuando está abierta la ventanita.

Antes se habían usado disquetes de 5” ¼ que iban protegidos por una funda de plástico

flexible y se guardaban en un sobre de papel. Es de este modelo de disquete de donde tomó el

nombre de disco flexible o “floppy” frente a los discos duros o rígidos “hard disk”.

Un programa gratuito para recuperar la información perdida de un disquete ya sea por

borrado o por un error lógico es el FLIP-FLOP (DTIDATA Interactive Recovery Floppy

http://www.dtidata.com/ ).

Este programa:

Revisa el sector de arranque

Revisa la FAT

Revisa los ficheros

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 45

Revisa los 2880 sectores

Recupera los ficheros sobre un directorio del disco duro.

Recupera ficheros borrados

Recuperación de un disco duro

Un programa gratuito para la recuperación de discos duros es el EasyRecovery que

puede descargarse desde www.ontrack.com .

El programa funciona sobre DOS de forma que en caso de casque o “crash” de un disco,

basta con disponer de otro dispositivo sobre el que salvar los datos recuperados y arrancar el

PC con el ordenador para poder recuperar los datos.

Hay varias versiones del programa dependiendo del tipo de dispositivo: FAT16, FAT32,

NTFS, etc.

Otra posibilidad es proceder a la recuperación desde la WEB www.recoverylabs.com,

para ello hay que descargar un programa gratuito que permite realizar el salvado de los datos.

Formateo a bajo nivel

Los discos actuales para poderlos poner en marcha en un PC necesitan:

Ser definidos o detectados en la BIOS

Ser particionados mediante la utilidad FDISK de MS-DOS

Ser formateados a alto nivel que se realiza mediante la utilidad FORMAT de MSDOS.

(Con /C se marcan los sectores erróneos y con /U se sobreescriben los datos

Los discos vienen con un formateo a bajo nivel realizado por el fabricante. Es un tema

muy delicado y por eso en principio nosotros no debemos hacerlo.

Sin embargo, a veces puede ser necesario un formateo de bajo nivel por:

Se ha introducido un virus en el sector de arranque.

Nos aparecen cada vez más sectores defectuosos.

Se quiere cambiar el sistema operativo.

Se quiere destruir 100% los datos.

No conseguimos que pase el SCANDISK

Hay algunas BIOS que posibilitan el formateo de bajo nivel y también las siguientes

utilidades:

LLFORMAT Low Level Hard Disk Format and Surface Scan de

Western Digital.

LF Low Level Format utility de QDI Software.

BCWipe de BestCrypt Data protection System.

Las tres las podemos bajar de:

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 46

http://www.powerload.fsnet.co.uk/

Resumen

Para trabajar con discos duros créate uno o dos disquetes, uno de ellos de

arraque de Windows, que incluyan los siguientes programas: FDISK de MS-DOS

(63 kB), FORMAT de MS-DOS (50 kB), SCANDISK de WINDOWS (142 kB),

DEFRAG de WINDOWS (246 kB), XXCOPY de XXCOPY (256 kB)y ERASER de

TOLVA (81 kB). Y no habrá quien se te resista

Más información en el apartado 4.1.3 de instalación

MANTENIMIENTO

Un disco duro se degrada de forma física y lógica. El disco está sometido a un trabajo

incesante de lectura y escritura que le hacen que sea uno de los elementos que más calor

desprende y que raramente descanse.

Para resolver los problemas lógicos hay varias tareas importantes:

Desfragmentar (Defrag)

Buscar errores (Scandisk)

Para resolver los problemas físicos tenemos:

Buscar errores físicos (Scandisk completo)

Formato a alto nivel (FORMAT)

Formateo a bajo nivel

La experiencia nos indica que:

La unidades lógicas grandes se degradan con más facilidad que las pequeñas

La degradación aumenta cuando el tamaño ocupado del disco supera el 60-75 %

Los síntomas que hacen sospechar que el disco duro no está trabajando de forma

correcta son las siguientes:

Problemas en el arranque (lento, cuelgues,etc.)

Cuelgues durante el trabajo

El disco no para de trabajar aun cuando nohay ningún programa en ejecución (

Comprobar con CTRL+ALT+DEL y con un escaneo de virus)

Los Scandisk y Defrag no acaban.

Los scandisk encuentran de forma repetida bloques defectuosos

Algunos consejos prácticos:

Particione el disco en unidades pequeñas

Hacer un backup de la unidad sobre otra, formatear el disco original y restaurar la

copia.

Primeros pasos con un disco duro

Previos

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 47

Elegir la configuración de maestro o esclavo. Solamente puede haber un maestro por

bus

Conectado el bus de datos(cinta gris, el cable rojo es el pin 1 debe ser el que está más

cerca de la alimentación, si lo conectas al revés no arrancará el PC) y la alimentación ( salvo que

seas muy bruto es imposible que lo conectes del revés).

0 – Definición a la BIOS de la unidad de disco

Antiguamente los discos los definía el usuario en la BIOS de forma previa mediante el

sistema CHS (Cilindro-Cabezas-Sector). Mediante este sistema se alcanzaba los 1024 Cyl - 16

Heads - 63 Sectores con INT13, actualmente se llega hasta 16383 Cilindros lo que permite

aumentar el tamaño direccionable hasta los 8GB

Para vencer las limitaciones de este sistema se desarrolló el sistema LBA (Logical Block

Ardes) que permite definir discos mayores que 8GB. La combinación CHS 001 corresponde a la

LBA 001

Por último para aquellos discos que no soportan LBA está la forma Large

Además las BIOS disponen de un sistema para identificar de forma automáticmanete

los discos duros.

Como resumen:

Lea atentamente la etiqueta del disco y anote los datos CHS y el modelo

(Seagate http://www.seagate.com/ tiene un catálogo en su WEB).

Ponga la BIOS en reconocimiento automático de los discos con Normal

si son de menos de 512 MB si son antiguos (486 o anteriores) y o 8GB (pentiums o

posteriores) y con LBA si son mayores.

Antes de continuar debe comprobar que el disco gira (hace ruido) y que la BIOS ha

reconocido al disco.

1 – Seleccionar el tipo de FAT (Tabla de Asignación de Ficheros)

No lo dude, use FAT 32 ( Trabajar con ficheros grandes) que permite trabajar con

unidades de disco que van desde los 512 MB hasta los 2 TB de una forma más eficaz (36% más

rápido y 28% menos de ocupación que si se usa FAT16). Además con FAT16 solamente se puede

trabajar con discos de hasta 2 GB.

La FAT es un elemento clave del funcionamiento de una unidad de disco, y por ello

objetivo de muchos de los virus que pululan por estos mundos. Con una utilidad como DISKED

(http://www.diskwarez.com/)pueden resolverse parte de los estropicios que provocan.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 48

2 – Tamaño de las particiones o unidades lógicas

Cuando Microsoft sacó en 1991 su versión 5.0 del MSDOS a los disquetes les

acompañaba un manual de 764 páginas donde el usuario podía aprender como funcionaba el

sistema operativo que acababa de adquirir. Windows Millennium viene con un folleto de apenas

74 páginas donde a partir de la 61 aparecen las cláusulas de la licencia.

No es indiferente el tamaño de las particiones del disco duro, pues dependiente del

tamaño total será el tamaño de los bloques o cluster (unidad mínima de almacenamiento de la

información en el disco).

Para unidades de hasta 7 GB el tamaño de bloque es de 4KB, para unidades de 8 a 16 GB

es de 8 KB, para unidades de 16 a 32 GB usa bloques de 16KB y para más de 32GB usa bloques

de 32 KB.

Si tenemos un fichero de 1 KB según el tamaño de la unidad puede llegar a ocupar

hasta32 KB!! Por ello conviene que su partición nunca exceda los 32 GB, o mejor que no exceda

los 16 GB o todavía mejor si no pasa de 8 GB.

Los bloques grandes son necesarios para poder direccional unidades grandes y para

agilizar las operaciones de escritura y lectura (entrada/salida o I/O) en ficheros grandes.

Recuerde que no es lo mismo pasar un scandisk a una unidad de 1 GB que a una de

100 GB ¿Vale? Y que si quiere instalar otro sistema operativo, como LINUX; agradecerá

disponer de particiones libres para ello.

Ver : http://partition.radified.com/

3- Particionar el disco con FDISK

TENGA MUCHO CUIDADO CON ESTE COMANDO PUES PUEDE DESTRUIR TODOS

SUS DATOS

Para particionar un disco hay que ejecutar el programa FDISK de MSDOS que está en

el “Disquete de inicio” y en C:\WINDOWS\COMMAND

Otra opción es el programa libre FREE FDISK (Fixed DISK)

El sistema de unidades lógicas de Windows permite que un disco físico tenga una

partición primaria DOS y una o ninguna particiones secundarias (El máximo de primarias por

disco son 4 y al menos una en el sistema). Una vez creadas estas particiones la partición

secundaria o extendida puede tener una o más unidades lógicas, hasta 23, que fácilmente

pueden crearse o borrarse.

Por último hay que activar una partición, para que en el arranque se efectúe desde ella.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 49

Hay otros programas como Partition Magic que lo hacen de forma gráfica, pero no de

forma gratuita.

Muchísima información sobre el aprisionado de discos en http://www.fdisk.com/

Después de esta etapa desde DOS se puede seleccionar la unidad, pero al hacer DIR

fallará. En Windows aparecerá.

La primera partición primaria de un disco maestro (en cada bus IDE puede haber un

maestro y un esclavo) se denomina C:, el resto de unidades toman valores de letras sucesivas.

Las letras A y B están reservadas a las unidades de disquetes.

4 - Formatear

Todas las unidades lógicas deben ser formateadas para ello se puede usar:

El comando FORMAT del disco de arranque o del directorio

C:\WINDOWS\COMMAND\

El comando FORMAT del menú contextual que se abre con el botón derecho del

ratón cuando nos posicionamos encima de la unidad en Windows (MI PC).

El comando FREE FORMAT

La forma más segura es arrancar con un disco de inicio( Se crea desde INICIO->

Configuración-> Panel de control -> Agregar o quitar programas -> disco de inicio y si no

dispone de Windows desde http://www.bootdisk.com/ ) desde la unidad A: con el disco de

arranque y formatear con el comando DOS FORMAT que para formatear la unidad C sería:

A:>FORMAT C:

Después del formateo se puede hacer:

EL comando DIR desde MSDOS y devolverá el espacio disponible.

El comando propiedades del menú contextual que se abre con el botón derecho del

ratón cuando nos posicionamos encima de la unidad en Windows (MI PC).

APROVECHAMIENTO

Los discos duros obsoletos pueden utilizarse para:

Dejándolos en el PC como disco para realizar copias de seguridad

Instaládolos en una caj de tipo DataWise como disco extraíble para intercambiar

información o para guardar copias de seguridd

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 50

1.2.4 Tarjeta gráfica

De manera resumida, es lo que transmite al monitor la información gráfica que debe

presentar en la pantalla. Con algo más de detalle, realiza dos operaciones:

Interpreta los datos que le llegan del procesador, ordenándolos y calculando para

poder presentarlos en la pantalla en forma de un rectángulo más o menos grande

compuesto de puntos individuales de diferentes colores (pixels).

Coge la salida de datos digitales resultante de ese proceso y la transforma en una

señal analógica que pueda entender el monitor.

Estos dos procesos suelen ser realizados por uno o más chips: el microprocesador

gráfico (el cerebro de la tarjeta gráfica) y el conversor analógico-digital o RAMDAC, aunque

en ocasiones existen chips accesorios para otras funciones o bien se realizan todas por un

único chip.

Podemos encontrarnos con distintos tipos de tarjeta, que nos van a permitir trabajar

con diferentes resoluciones de pantalla (siempre que nuestro monitor las admita), entre las

cuales cabe destacar las siguientes:

EGA

EGA

Resolución (horizontal x vertical) Colores

320x200 16

640x200 16

640x350 16

Estas cifras hacían ya posible que los entornos gráficos se extendieran al mundo PC

(los Apple llevaban años con ello), y aparecieron el GEM, el Windows y otros muchos. Sobre las

posibilidades de las pantallas EGA, una curiosidad: los drivers EGA de Windows 3.1 funcionan

sobre Windows 95, y resulta curioso (y sumamente incómodo, la verdad) ver dicha

combinación...

VGA

El estándar, la pantalla de uso obligado desde hace ya 10 años. Tiene multitud de modos

de vídeo posibles, aunque el más común es el de 640x480 puntos con 256 colores, conocido

generalmente como "VGA estándar" o "resolución VGA".

SVGA, XGA y superiores

El éxito del VGA llevó a numerosas empresas a crear sus propias ampliaciones del

mismo, siempre centrándose en aumentar la resolución y/o el número de colores disponibles.

Entre ellos estaban:

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 51

Modo de vídeo Máxima resolución y máximo número de colores

SVGA 800x600 y 256 colores

XGA 1024x768 y 65.536 colores

IBM 8514/A 1024x768 y 256 colores (no admite 800x600)

De cualquier manera, la frontera entre unos estándares y otros es sumamente confusa,

puesto que la mayoría de las tarjetas son compatibles con más de un estándar, o con algunos de

sus modos. Además, algunas tarjetas ofrecen modos adicionales al añadir más memoria de

vídeo.

La resolución y el número de colores

En el contexto que nos ocupa, la resolución es el número de puntos que es capaz de

presentar por pantalla una tarjeta de vídeo, tanto en horizontal como en vertical. Así,

"800x600" significa que la imagen está formada por 600 rectas horizontales de 800 puntos

cada una. Para que nos hagamos una idea, un televisor (de cualquier tamaño) tiene una

resolución equivalente de 800x625 puntos.

En cuanto al número de colores, resulta casi evidente: los que puede presentar a la vez

por pantalla la tarjeta. Así, aunque las tarjetas EGA sólo representan a la vez 16 colores, los

eligen de una paleta (sí, como las de pintor) de 64 colores.

La combinación de estos dos parámetros se denomina modo de vídeo; están

estrechamente relacionados: a mayor resolución, menor número de colores representables, y a

la inversa. En tarjetas modernas (SVGA y superiores), lo que las liga es la cantidad de memoria

de vídeo (la que está presente en la tarjeta, no la memoria general o RAM). Algunas

combinaciones posibles son:

Memoria de

vídeo

Máxima resolución (en 2D) Máximo número de colores

512 Kb 1024x768 a 16 colores 256 a 640x480 puntos

1 MB 1280x1024 a 16 colores 16,7 millones a 640x480

2 MB 1600x1200 a 256 colores 16,7 millones a 800x600

4 MB 1600x1200 a 65.536 colores 16,7 millones a 1024x768

Se han colocado los modos más comunes, ya que no todas las tarjetas admiten todos los

modos, aparte de que muchas no permiten ampliar la memoria de vídeo. Para los curiosos, el

cálculo de la memoria necesaria es: (Res. Vert.)x(Res. Horiz.)x(Bits de color)/8.

Cabe destacar que el modo de vídeo elegido debe ser soportado por el monitor, ya que

si no éste podría dañarse gravemente (muy gravemente). Esto depende de las características

del mismo, en concreto de la Frecuencia Horizontal, como se explica en el apartado dedicado al

monitor.

Por otra parte, los modos de resolución para gráficos en 3D (fundamente juegos)

suelen necesitar bastante más memoria, en general unas 3 veces más; por ello, jugar a

800x600 puntos con 16 bits de color (65.536 colores) suele requerir al menos 4 MB de

memoria de vídeo.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 52

La velocidad de refresco

El refresco, aparte de la Coca Cola, es el número de veces que se dibuja la pantalla por

segundo (como los fotogramas del cine); evidentemente, cuanto mayor sea menos se nos

cansará la vista y trabajaremos más cómodos y con menos problemas visuales.

YA hemos visto este concepto cuando hemos hablado del monitor, pero vamos a ver

algunas cosas más. Se mide en hertzios Hz, que es la unidad de frecuencia, y que es la función

inversa al periodo así 1 Hz= 1/ 1segundo. De esta forma una frecuencia de refresco de 70 Hz

significa que la pantalla se dibuja cada 1/70 de segundo, o 70 veces por segundo. Para trabajar

cómodamente necesitaremos esos 70 Hz. Para trabajar ergonómicamente, con el mínimo de

fatiga visual, 75-80 Hz o más. El mínimo absoluto son 60 Hz; por debajo de esta cifra los ojos

sufren muchísimo, y unos minutos bastan para empezar a sentir escozor o incluso un pequeño

dolor de cabeza.

1.2.5 Lector de CD-Rom / DVD

La unidad de CD-ROM ha dejado de ser un accesorio opcional para convertirse en parte

integrante de nuestro ordenador, sin la cual no podríamos ni siquiera instalar la mayor parte

del software que actualmente existe, por no hablar ya de todos los programas multimedia y

juegos.

Las características en las que os debéis fijar a la hora de comprar una unidad de CDROM

son las siguientes:

Instalación

Las unidades de CD-ROM pueden ser de instalación interna o externa. Las ventajas de

una sobre otra depende del uso que se le vaya a dar. Si tenemos varios ordenadores podemos

tener una unidad externa para transportarla y utilizarla con todos. Si no tenemos espacio

disponible en el ordenador para instalarla (cosa rara pero ocurre a veces) la solución es una

instalación externa (o una caja más grande ;-) ). La mayoría de los casos aplicarán una

instalación interna.

Si tienes un PC viejo y quieres poner un lector de CD es una tarea sencilla:

Normalmente el BUS y la alimentación del disco duro tienen un segundo conector,

utilízalos para el lector de CD.

Si el S.O. es anterior a Windows 98 necesitarás instalar los Drivers que te

proporcione el fabricante. Si es posterior normalmente no son necesarios.

Acuerdate de conectar el lector con la tarjeta de sonido.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 53

Interfaz

Es el tipo de conexión y modo de funcionamiento eléctrico que utilizan. El CD-ROM

necesita un interfaz para transferir los datos al ordenador y hay diferentes tipos: Creative,

Panasonic, Sony, E-IDE, Mitsumi, DMA/33 y SCSI. Si queréis añadir un CD-ROM y disponéis ya

de tarjeta de sonido consultad las especificaciones técnicas y comprobad de qué clase es el

interfaz que incorpora para poder elegir correctamente la unidad de CD. El interfaz E-IDE

permite conectar el CD-ROM a la controladora de disco duro como si se tratara de un segundo

disco duro.

Velocidad

Es uno de los aspectos más importantes. Está claro que cuanta mayor sea la velocidad,

mejor será la respuesta del sistema a la hora de leer datos y reproducir sonido y vídeo desde

el CD. Los valores que se han ido tomando, son 1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 14x, 16x, 18x,

24x, 28x, 32x, 36x y 40x. La x hay que sustituirla por 150 Kb/seg.

Las velocidades actuales están en x54 si su precio nuevo se ha estabilizado sobre los

35 €

Un CD normalmente no suele poderse leer a menor velocidad que la que se ha grabado.

Velocidad de acceso

Es el tiempo medio que tarda la unidad en acceder a los datos cuando se los pedimos.

Los valores típicos oscilan entre 100-250 ms. Está claro que cuanto menor sea el valor, mejor.

Tamaño del buffer

El buffer es una memoria especial que se encarga de transferir la información del CD al

interfaz. No se trata de una memoria caché, pero permite enviar datos en paquetes más

grandes, con lo que se logran mayores transferencias (pero no milagrosas). Los valores típicos

van desde los 64 a los 512 Kb.

Compatibilidad

CD-XA, CD-1 (M2, F2), PhotoCD, multisesión, CD grabable y regrabable, son distintos

tipos de CD-ROM que se pueden leer en una unidad que especifique qué es compatible con

estos sistemas. Por ejemplo CD-XA quiere decir arquitectura avanzada; CD-I puede leer CD-I

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 54

de Phillips y Video CD. PhotoCD lee el formato multisesión de discos de fotografías Kodak. Hay

algunas unidades que permiten leer discos Macintosh para poder utilizarlas en este tipo de

unidades.

Inserción de CD

Por bandeja y por Caddy. El Caddy es una especie de caja en la que se inserta el CD

para después introducirlo en la unidad. La ventaja principal es que las unidades que utilizan

Caddy cogen menos polvo y se pueden colocar en posición vertical, cosa que es imposible hacer

con una unidad de bandeja. Estas últimas son con las que posiblemente nos encontremos en las

tiendas.

Controladora propia

Hay algunos CD-ROM que incluyen controladora propia bien sea porque no se ajustan a

los interfaces más utilizados, o bien porque utilizan interfaz E-IDE y tenemos cuatro discos

duros instalados, no siendo posible su conexión a la controladora de disco duro.

Reproductores y grabadoras de CDs

En la actualidad un reproductor de CD (x52) para PC tiene un precio de unos 40

euros, uno de DVD (x12) el doble (80 euros), una regrabadora de CD (x16) 3 veces más

(120 euros) y una grabadora de DVD (900 euros).

Se suelen encontrar grabadoras descatalogadas de (x8) a la mitad de precio

que es una buena compra.

El consejo para la compra sigue siendo la instalación de un dispositivo de este

tipo, preferiblemente DVD o regrabadora. Los lectores de DVD parael hogar

incorporan en algunos caos directamente lectores de DVD de PCs, es una buena

elección aunque dudo que el vendedor conozca esta característica en la mayoría de los

casos

La velocidad de la regrabadora no debe guiar la compra, pues en general los PC

no permiten alcanzar el máximo y para la grabación de música es recomendable

velocidades bajas (típicamente x1).

MANTENIMIENTO

Limpieza

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 55

Los lectores y grabadoras láser tienen una vida corta, pues el láser tiene una vida corta

que se puede calcular en miles de horas. Pero ésta se ve acortada de forma drástica por la

suciedad. Cuando el lector no reconoce el CD, da fallos de lectura, etc. es necesario limpiarlo.

Formas de limpiar el lector o grabador láser:

Pese a las informaciones contradictorias que se leen sobre los kit de limpieza, que

están compuestos por un liquido y un CD que tiene un pequeño cepillito, estos son

un medio eficaz de limpieza de la lente del lector.

Si los fallos continúan es necesario desmontar el lector. Primero debes apagar y

desconectar de la corriente eléctrica el PC, después soltar la unidad de lectura que

tiene un par de tornillos a los lados, y desconectar los cables de su cara posterior.

Tras ello hay que abrir la tapa del lector ( suele tener de 2 a 4 tornillitos y a veces

algunas lengüetas) y limpiar la lente ( pequeña lenteja de plástico) con un

bastoncito de algodón. Límpialo sin miedo, pero sin pasarse, pues la lente está

sobre un sistema de ejes que le dan movilidad, y se centra y calibra de forma

automática cada vez que se enciende el lector.

Si todavía persisten los problemas de lectura es posible limpiar, en algunos casos, el

prisma de reflexión que está al fondo del tubo que está debajo de la lente. Para ello

hay que recortar el algodón del bastoncillo.

Es posible conectar el lector abierto para observar los movimientos de enfoque de

láser la velocidad de giro, etc. pero debemos que recordar que se trata de un laser (Tipo-I)

que dispone puede dañar la vista. De igual forma puedes limpiar el reproductor de Cd de tu

cadena de música y evitarte cerca de 60 euros que cobran.

Si tienen más curiosidad puedes observar el diodo emisor láser (externamente es como

un led convencional), que está perpendicular a la lente y el receptor que se encuentra en ángulo

recto con el anterior.

No he leído nada al respecto, pero es posible que la acción del láser pueda electrizar el

prisma y la lente, y eso explicaría la razón de que se ensucie con tanta frecuencia. Sobre este

tema hay que recordar como el haz de electrones electriza la pantalla de la TV que se llena de

pelusilla, y que el fundamento de las impresoras láser en que un haz láser electriza un cilindro

de un semiconductor como el Selenio, con el fin de que se pegue el toner en las partes

iluminadas que luego se depositarán en el papel.

El lector de CD se mueve mediante un tornillo o una cremallera dentada, una gotita de

aceite lubricante puede venirle muy bien.

Como poner un lector CD

Si tienes un PC viejo y quieres poner un lector de CD es una tarea sencilla:

Normalmente el BUS IDE y la alimentación del disco duro tienen un segundo

conector, utilízalos para el lector de CD.

Si el S.O. es anterior a Windows 98 necesitarás instalar los Drivers que te

proporcione el fabricante. Si es posterior normalmente no son necesarios.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 56

Acuerdate de conectar el lector con la tarjeta de sonido.

Fabricantes de lectores y grabadoras

Aopen http://www.aopen.com/

HP http://www.hp.com/

2.2.6 Grabadora de CD-Rom / DVD

Son dispositivos capaces de grabar soportes especiales de CD y de DVD que

posteriormente pueden ser leídos como tales

MANTENIMIENTO

Las grabadoras de CDs pueden presentar tres tipos de errores durante la escritura:

1. Errores en la escritura debidos a la baja calidad del soporte o a una excesiva

velocidad de grabación para el soporte elegido.

2. Errores en la escritura debidos a fallos en la óptica de grabación.

3. Errores de "buffer under run" debidos a la falta de datos en el momento de la

escritura.

Estos errores se pueden prevenir siguiendo los consejos que enumero a continuación:

Usar CDs de calidad. Además de evitar los errores de grabación hay que valorar

el hecho, de que en los CDs de baja calidad aparecen, con el tiempo, agujeros

que inutilizan el CD (Yo ya he tenido varios en mis manos).

No usar velocidades altas en la grabación. Para audio hay que recordar que la

velocidad aconsejable es x1.

Limpiar con frecuencia la óptica de la grabadora mediante un disco de limpieza

o abriéndo la caja con un bastoncillo de algodón y unas gotas de alcohol.

Hacer las copias con prueba, para validar la velocidad elegida para la grabación

(Previene el "buffer under run").

Cerrar aplicaciones residentes, incluidos los salvapantallas y los programas

antivirus, no trabajar durante la grabación, etc.

Adquirir grabadoras a prueba de "buffer under run" que permiten continuar la

grabación aunque esta se interrumpa por falta de datos.

Utilizar para la grabadora un bus IDE diferente al del lector en caso de hacer

la copia en vuelo o al disco duro si se hace a partir de imagen. En este segundo

caso desfragmente el disco duro con frecuencia.

Limpie bien los CDs a copiar y los CDs vírgenes.

Deshabilitar la opción Autorun en los lectores de CDs y grabadoras.

Disponer de un único programa de grabación. (Muchas dlls se interfieren).

No use la grabadora para leer CDs.

Separar el disco duro y la grabadora, pues ambos dispositivos son generadores

de calor.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 57

Por último recuerde que todos los diodos láser tienen una vida que se puede expresar

en horas, y que unos duran más y otros menos.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 58

2.- Accesorios (Otros dispositivos)

2.1 Escaner

DEFINICIÓN

El escáner es un dispositivo de entrada que permite digitalizar o capturar en formato

digital imágenes o texto en colores. La tecnología actual utiliza un laser y un lector laser para

capturar la imagen.

Una vez escaneado un documento se puede manipular de varias formas

principales:

Modificar su formato gráfico

Modificar el contenido

Reconocer los caracteres de texto qeu incluye (OCR)

Imprimirlo directamente (función fotocopia)

CARACTERÍSTCIAS

Existen dos formas de conectarse un escáner al ordenador:

Mediante el puerto paralelo, el mismo que usa la impresonra (LPT1)

Mediante un puerto USB. Esta forma es más moderna y permite eliminar la

conexión de alimentación al ordenador

Existen distintos tipos de captura, entre los que podemos encontrar:

los de rodillo o manuales, en los que la imagen se captura desplazando (haciendo

rodar) el escaner sobre la imagen.

Escaner de sobremesa, suelen tener el tamaño de una folio permitiendo

captura imágenes de dicho tamaño (también los hay de mayor tamaño).

Impresoras adaptadas a escaner, lo que se consigue mediante un cabezal

especial en la impresora.

Otras características de los escaners son:

Tiempo de lectura

Número de pasadas

Resolución en la captura de la imagen. Esta resolución se mide en

puntos por pulgada (dpi=dot per inchs, o ppp), al igual que en las

impresoras. Hay que distinguir la resolución real de la resolución por

interpolación (conseguida mediante software), ya que la segunda suele

ser menor a la primera. También hay que tener en cuenta el ruido y las

pasadas de foco necesarias para capturar la imagen, todo lo cual

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 59

determina la calidad del escaner. La resolución del escaneo. Un valor

normal es de 600x1200 puntos, una reolución alta es de 1200x2400

LA resolución del color o profanidad del color, que normalmente es de

36 bits

2.2 Impresora

Es un elemento casi obligatorio si se dispone de un ordenador, ya que nos permite y/o

presentar en papel trabajos realizados mediante diversas aplicaciones. Existen distintos tipos

de impresora, de los cuales debemos seleccionar aquel que más se adapte a nuestras

necesidades.

Impresoras de impacto: también conocidas como de aguja o matriciales. Imprimen tal

cual lo hace una máquina de escribir, es decir, golpeando sobre una cinta impregnada en tinta

sobre el papel. Son bastante ruidosas, y su calidad no es excesiva, aunque con un poco de idea

se pueden utilizar incluso sin cinta de tinta, sólo hay que conseguir un poco de papel de calco y

seguiremos imprimiendo (recordemos que lo hace golpeando sobre el papel).

Impresoras de inyección de tinta: como su nombre indica funcionan inyectando la

tinta directamente sobre el papel desde el cartucho, a una distancia mínima y calentándola

previamente. Son bastante silenciosas y poseen calidad ‘casi’ fotográfica. Como inconveniente

encontramos el alto precio de los cartuchos de tinta.

Impresoras láser: utilizan tinta en polvo que mediante tecnología láser, consiguen

calentarla y dejarla ‘caer’ sobre el papel haciendo que se pegue en este. Consiguen una alta

calidad en la impresión, y aunque el precio inicial de adquisición es caro, conseguimos imprimir

gran cantidad de documentos con un coste final bajo y una calidad muy buena.

Una vez distinguidos los tipos de impresoras, veamos algunas de las características

comunes a tener en cuenta en todas ellas:

Resolución: indicada en puntos por pulgada (ppp). Para las matriciales solo tenemos dos

tipos, de 9 agujas (se consiguen 9 ppp) y de 24 agujas. Dentro del mundo de las de inyección y

las láser, la resolución la indica el fabricante.

Admisión de papel: debemos fijarnos si admite papel continuo o no. Si admite sólo en

vertical o también en apaisado (tamaño del papel de entrada). Si lleva alimentador de hojas y la

capacidad de dicho alimentador. El tipo de papel admitido, hojas, sobres, etiquetas, etc...

Consumibles: el tipo de tinta que utiliza (cinta, cartucho, toner), así como los precios

de dichos consumibles. En impresoras de inyección a color, hay que distinguir las que consiguen

el negro a partir de cartuchos individuales (tienen cartucho para tinta negra separado de los

de color) y las que lo hacen combinando colores (tienen sólo cartuchos de color), ya que esta

segunda opción suele salir más cara a largo plazo debido a un mayor consumo.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 60

Velocidad de impresión: indica el número de páginas por minuto que es capaz de

escribir, teniendo en cuenta que se suele tomar como modelo una hoja DINA4 escrita completa

a una cara.

Todas estas características deberían servir para seleccionar la impresora a adquirir, ya

que como podéis ver, no necesitamos la misma impresora si sólo imprimimos una carta cada

semana que si realizamos proyectos diarios (tener en cuenta que la tinta de los cartuchos en

las de inyección acaba por secarse con el tiempo sin usar, llegando incluso a estropear el

cabezal de impresión), o bien queremos obtener calidad fotográfica, etc...

2.3 Joystick

Están pensados principalmente para juegos gráficos. Suelen ir conectados a un puerto

de entrada/salida específico para juegos que puede residir, bien en la propia placa base, o en la

tarjeta de sonido o en una tarjeta dedicada en exclusiva para puertos de juegos, este puerto

no es otro que el uerto MIDI que se usa también para la entrada y salida de señales en

formato MIDI.

Permite maniobrar y ejecutar las funciones de juegos sin tener que usar el teclado y/o

el ratón.

2.4 Tarjeta de sonido

Los ordenadores tenían (siguen teniendo) un "problema", sólo saben trabajar con datos

digitales (más concretamente binarios, 0s y 1s), por lo que cuando conectamos unos altavoces a

nuestra tarjeta de sonido, hay alguien que transforma esos datos digitales en analógicos para

que nuestro altavoz los entienda. De eso se encarga el DAC (Conversor Digital-Analógico, ).

Y supongo que todo el mundo habrá deducido para qué sirve el ADC (Conversor

Analógico-Digital); efectivamente, cuando grabamos desde una fuente externa (por ejemplo

desde nuestro equipo musical), deberemos transformar esos datos analógicos que llegan por el

cable en muestras digitales que podamos almacenar en nuestro disco duro.

Pero a alguien le puede ocurrir que necesite reproducir sonido, tratarlo al mismo

tiempo con una fuente externa y volver a grabarlo. O simplemente reproducir y grabar al

mismo tiempo. Esta característica se conoce como "fullduplex" y debe estar presente en

cualquier tarjeta de sonido medianamente decente (creo que actualmente ya lo está en

prácticamente todas). Para ello, los dos conversores ADC-DAC deben trabajar de forma

separada.

Las tarjetas de sonido (excepto muy raras excepciones profesionales) toman las

muestras de sonido a 16 bits (aunque se llame SoundBlaster 128 PCI o MaxiSound 64).

Esto ha llevado a engaño a mas de uno (y de dos) al creer que su tarjeta de sonido trabajaba

con más bits que su propio procesador (pero se trata del numero de voces, que es otro tema

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 61

completamente distinto). Esos bits vienen a definir la posición del altavoz. ¿Qué significa esto?

Vamos a explicarlo.

Para emitir sonidos, los altavoces se mueven dando golpes. Estos golpes hacen que el

aire que nos rodea vibre, y nuestros oídos captan esas vibraciones y las transforman en

impulsos nerviosos que van a nuestro cerebro... (bueno, eso ya no es cosa de los ordenadores).

Pues bien, deberemos indicarle al altavoz dónde debe "golpear". Para ello simplemente le

enviaremos una posición (en este caso un número). Pues bien, cuantas más posiciones podamos

representar, mejor será el sonido. Y cuantos más bits tengamos, más posiciones podremos

representar (sencillo ¿verdad?).

8 bits 256 posiciones

16 bits 65536 posiciones

La diferencia es apreciable. Y supongo que todo el mundo se puede hacer una idea de

qué sonará mejor...

¿Son necesarios más bits? En principio no; sin embargo, como en todo, cuando el ADC

no es excesivamente bueno, los últimos bits captados tienen información que no es demasiado

fidedigna. Esto significa que si podemos trabajar con un mayor abanico de bits (20 o más),

aunque perdamos calidad el sonido final seguirá siendo igual de bueno.

La tendencia actual es a integrar la tarjeta de sonido y la de video en la placa base, o

aun más integrarla en los chipsets como es el caso de los i810. Dado que la mayor parte de los

usuarios no necesitan más y se ahorran accesorios.

2.5 Plotter

El plotter es un dispositivo de salida que permite dibujar con plumas o rotuladores de la

misma forma que haría un delineante. Es por lo tanto un periférico muy específico

2.6 Tablero digitalizador

El tablero digitalizador es un dispositivo de entrada de datos compuesto por una

superficie y un puntero que de forma automática captura las coordenadas del puntero y por

tanto puede capturar dibujos, firmas, etc. Este mecanismo es el que se emplea en las PALMS

2.7 WEBcam

Son dispositivos de entrada de imágenes que permiten capturar imágenes fijas o en

movimiento.

2.8 Sintonizadota-Capturadora

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 62

Son tarjeas que permiten sintonizar emisoras de radio y TV, terrestre y por satélite

(según el modelo). Además permiten capturar las imágenes para su tratamiento en el ordenador

2.9 Tarjeta de red

Es un dispositivo de entrada y salida de datos

CARACTERÍSTICAS

EL protocolo de red más generalizado en la actualidad es ETHERNET y existen

tarjetas que trabajan a 10 Mbps y a 100 Mbps. EN la actualidad todas incorporan la conexión

WAKEUP para arrancar el ordenador a distancia.

2.10 Tarjeta inalámbrica de red

2.11 Micrófono

Es un dispositivo que convierte el sonio en una señal analógica para su entrada en el

ordenador

2.12 Altavoces y auriculares o cascos

Es un dispositivo que convierte una señal analógica en sonido. La salida de los PC es de

tipo estéreo dos canales) y últimamente de 5+1

2.13 Modem

Es un dispositivo de entrada-salida que adapta las señales de datos del ordenador a la

línea telefónica.

Un modem funcionará siempre y cuando al otro extremo de la línea exista otro modem

que use el mismo protocolo, en caso de no coincidir en muchas ocasiones se realiza una

negociación APRA buscar un protocolo común. Es por esta razóbn que dependiendo del

proveedor de accesos a internet podamos trabajar con una velocidad o cn otra, pues no

depende unicament de nuestro modem.

ETIQUETA NOMBRE DESCRIPCIÓN

Power Power Se ilumina si está encendido el

modem. Normalmente es de color

verde

AA Auto Answer Se ilumina cuando está activa la

respuesta automática

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 63

RD Recive Data Se ilumina de forma intermitente

cuando el modem recibe datos

SD Sen Data Se ilumina de forma intrmitente

cuando el modem envía datos

CD Carrier Detect Se ilumina cuando el modem recibe

una señal de portadora válida de

un modem remoto

OH Off Hook Se ilumina cuando el modem está

descolgado

CS Clear to Send Se ilumina cuando la señal CTS

está activada. Está iluminado

cuando el modem está en reposo

TR Terminal Ready Se ilumina cuando la señal DTR

está activa. Está iluminda cuadno

el modem está en reposo.

Existen dos grandes tipos de modems:

Analógicos que adaptan las señales a lineas elefónicas convencionales que son

analógicas

Digitales que adaptan la señal a líneas digitales como RDSI, ADSL, etc.

Los modems para líneas telefónicas convencionales pueden ser:

Internos (No son compatibles con todos los tipos de procesadores)

Externos que se concetan a un puerto serie o a un puerto USB

PROTOCOLOS

V90

K56flex

V34 bis 33600/28800 bps

V32 9600/4800 bps

V32 bis 14400/7200/1200

V23 1200/75 bps

V22 bis 2400 bps

V22 A/B 1200 bps

V21 300 bps

Bell 103, 212A

Sistemas de correction

V42

MNP2-4

Compresión de datos

V42bis, MNP5

Flujo de control entre ordenador y Modem

RTS/CTS

XON/XOFF

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 64

MANTENIMIENTO

Para comprobar que un modem está instalado correctamente en WINDOWS podemos:

INICIO-> CONFIGURACION_>PANEL DE ONTOL-> MODEM-> DIAGNÓSTICO -> Más

Información

Teclear en el Terminasl de Windows 3.x o en el HyperTerminal de W95 y W98

AT&F

A lo que el modem contenstará OK

USOS

Conexión a Internet (300 a 56000 bps)

Conexión telefónica entre dos equipos

Envio de Fax (2400 14400 bps)

Envio de voz

2.14 Fungibles

2.14.1 - Cintas, toner y cartuchos

2.14.2 - Disquetes

2.14.3 - CDs

Los Disco Compactos (CD) son unos dispositivos de almacenamiento de tipo

ópticos con una capacidad de datos de 650 MB (74' de audio) o 700 MB (80' de audio).

Los disquetes tradicionales son almacenamientos de tipo magnético que en el

caso de HD (3.5") llegan a 1,4 MB.

Los CD ROM (Read only Memory - Memoria de sólo lectura) pueden ser:

Grabables una sola vez (CD-R)

Regrabable varias veces (CD-RW). Si bien para regrabar hay que borrar

previamente.

Aunque desde el punto de vista de reproducción son compatibles los formatos

CD, CD-R y CD-RW ya que el lector láser lee las diferencias de reflexión del haz,

desde el punto de vista físico de la forma en que se almacena la información son

completamente distintos. (Los lectores de CD de audio más antiguos no nos capaces de

leer los CD-RW ).

Los CD almacenan la formación mediante irregularidades en una capa metálica

(aluminio), estas irregularidades son realmente hoyos o agujeros.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 65

Los CD-R tienen una capa formada por una sustancia fotosensible ("dye" tintura

orgánica similar al de las películas fotográficas) con la propiedad de que al ser

iluminada por un láser de alta intensidad puede variar el coeficiente de reflexión que

está depositada sobre una capa que hace de soporte o substrato y recubierta por una

capa de protección. Se usan tres tipos de sustancias fotosensibles: Cyanina (azuladamorada),

phthalocyanina (incolora) y Azo (azul oscuro).

Esta capa es la que asegura la calidad de la grabación y de la reproducción. En

mis manos ya he tenido un CD que después de grabado le había desaparecido parte de

la capa y había pasado a ser inservible, y como no tenía marca el CD ¿A quién

reclamar?, igual no es tan mala idea comprar solo CD de marca.

En el 2000 se fabricaron 600 millones d CD-R.

Los CD-RW tienen una capa de una sustancia policristalina que pasa de estado

cristalino a amorfo por acción de un láser, esta capa está sobre una capa dieléctrica y

esta sobre el substrato. Estos CD tienen una menor reflactancia por lo que no pueden

ser leídos por todos los reproductores de CD. Tienen un límite de regrabaciones (sobre

unas 1000).

En el 2000 se fabricaron 150 millones d CD-RW.

Los lásers que leen y escriben los CD-R y CD-RW tienen una longitud de onda de

780 nm y los de DVD de 650 nm. A menor longitud de onda mayor densidad

(información por unidad de superficie) de información puede ser almacena y leida.

Los formatos de como se almacenan los datos están estandarizados:

Audio: Libro rojo 1981

Datos: Libro amarillo 1985

Datos interactivos: Libro verde 1988

Video: Libro blanco 1989

CD -R: Libro Naranja II –1990

Otros estándares:

ISO 9660: norma dpara el registro de datos en CD-ROM

Joliet: extensión de la ISO 9660 para nombres largos de ficheros (64

caracteres)

Algunos de los fabricantes de CDS más conocidos de los cerca de 25 que se reparten el

mercado mundial son:

BASF http://www.emtec-group.com/

TDK http://www.tdk.com/

FUJI http://www.fuji-magnetics.com/

IMATION http://www.imation.com/

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 66

VERBATIM http://www.verbatim.com/

CONSEJOS

Un dato a tener en cuenta es la velocidad de grabación que garantiza el

fabricante para el CD ( x4, ..., x16). La velocidad de transferencia x1 =

150 kb/s, de esta forma x10 = 1500 kb/s. Un consejo se debe elegir

siempre un soporte con una velocidad superior a la que vayas a utilizar

en la grabación. Recordar que los fabricantes de CD-R recomiendan

grabar a baja velocidad x1 (Tiempo real) los CD de audio ( "Baja

velocidad asegura alta fidelidad " ) y la grabación de muchos ficheros

de datos pequeños.

Al grabar un CD-R se puede dejar el disco abierto o cerrado y la sesión

cerrada o abierta, piensa que vas a querer hacer con el CD en el futuro

lo antes de hacerlo. En una sesión abierta en un CD de audio se pueden

introducir nuevas pistas pero hasta que no se cierre no se puede

escuchar el CD. En un disco con una sesión cerrada pero con el disco

abierto pueden incluirse nuevos ficheros de datos ( multisesión ) pero

esto nos consumirá unos 13 MB. En un disco cerrado no se puede grabar

nada más.

EXPERIMENTOS

Coger un CD-R virgen y mirar el color del soporte.

Clasificar las marcas por su tipo d e soporte.

Mirarlo después de grabado.

MANTENIMIENTO

Primeramente debemos recordar que fisicamente son muy distintos los CD de

los CD_R y CD-WR pues en los primeros la capa de aluminio está entre dos capas de

plástico, mientras que en los otros la capa fotosensible está depositada en una cara del CD

por lo que una raya en la misma la destruye.

Pese a la propaganda los CDs no son indestructibles por lo que requieren algunos

cuidados:

Agarrar los CDs por los bordes o agujero central

Limpiar la superficie inferior con un trapo suave y alcohol si tiene grasa

No forzarlos.

Evitar las temperaturas y las humedades extremas.

Proteger los CD-R de la luz solar, el calor y la humedad que pueden alterar la

capa fotosensible.

Otra consideración de tipo práctico, de interés para el destino final del CD, es

la caja de protección en la que viene el CD. Las hay dobles, simples, finas, en

bolsa, etc.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 67

Comprar un rotulador de tinta indeleble para etiquetar los CD-R, antes de que

te vuelvas loco. No lo hagas con un boli u otro util de punta dura pues

destruirías la capa fotosensible

En caso de dañarse un CD por su cara inferior es posible repararlo con sistemas de

pulido como Skip Doctor que tiene un precio de unos 36 Euros

(http://www.digitalinnovations.com/) o Polix (reparador de pintura para el automovil)

MÁS SOBRE CDs

Un CD de los de toda la vida tiene un diámetro de 12 cm, pues lo inventaron los

europeos de PHILIPS de lo contrario seguiríamos con las pulgadas para arriba y con las

pulgadas para abajo. ¡ Ni estrellando cohetesaprenden los USAs el tema del sistema métrico

decimal!, y tiene una capacidad de 650 MB que equivale a 70 minutos de música con calidad CD

( 44 kHz, estéreo y codificadas las muestras con 16 bits).

Posteriormente han aparecieron los CD de 700 MB en los que se podían meter hasta 79

minutos con 59 segundos y últimamente se anuncian los CD de 90 minutos, es decir 791 MB

¿Cuál será el próximo anuncio?

El próximo anuncio no lo sé, pero si se sabe que el máximo teórico que es de 870 MB, es

decir 99 minutos, pues hay una variable de dos cifras numéricas, en el formato de los CD de

música, que contiene el tiempo de grabación cuyo máximo lógicamente es de 99.

Para trabajar con CD de capacidades mayores a 650 MB hay que tener en cuenta:

· Que la posibilidad de grabarlos depende únicamente de la grabadora y

los drivers.

· Que no todos los reproductores son capaces de leer de CD de música de

más de 74 minutos, los de 80 aprovechan la tolerancia entre pistas de grabación y

los de duraciones mayores emplean trucos que hacen que las canciones empiecen en

tiempos negativos, etc. que no todos los reproductores son capaces de leer.

Y por ahora esta historia parece que llega a su fin, pero ... ¿Y si introdujéramos en

estos dos dígitos números hexadecimales en lugar de los decimales que actualmente se usan?

Pues entonces aumentaría el máximo hasta el valor FF y con ello situaríamos el límite en 255

minutos.

Este número de reciclaje-pc no hubiese sido posible sin la inquietud de querer saber

cada día más de mi amigo Quique De Cusa.

CDs de más de 12 cm no cabrían en el lector, pero hay un nuevo formato de CDs de 8

cm en los que cabe 24 minutos de música de calidad CD o lo que es lo mismo 210 MB de

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 68

información. Este formato es legible en los lectores actuales y presenta muchas ventajas para

su uso en lectores de MP3 y en cámaras de video y fotografía digital.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 69

3.- Ensamblaje

No debemos confundir el ensamblaje de un ordenador con la puesta en funcionamiento

del mismo.

La tarea de ensamblar el ordenador podría sonar tal que “conectar las tarjetas

adaptadoras y las unidades de disco a la placa base, conectar los dispositivos externos a sus

enganches y darle al botón de arranque del ordenador”.

Sencillo ¿verdad?, pues parece que no es así, aunque dista poco de la realidad, ya que

por suerte, parece que la mayoría de fabricantes de dispositivos para ordenadores pensaron en

los “aventureros” del mundillo del pc y han facilitado bastante el trabajo.

Una premisa que puede quitarnos gran parte del miedo que tenemos a “destripar” un

ordenador es que “si un dispositivo puede conectarse en más de un sitio es porque da igual en

cual de ellos se conecte y su funcionamiento no depende de ello” (suele ser bastante

general).Así nos encontramos con que las conexiones de los distintos dispositivos a la fuente de

alimentación son bastante visibles, al igual que los conectores para distintos cables tienen

diferentes tamaños, etc..

A esta premisa sólo existe una excepción importante a tener en cuenta, puesto que

podemos causar un daño irreparable al ordenador, y es el orden en que se conectan los cables

de la fuente de alimentación a la placa base cuando nos encontramos con dos enganches para un

único conector en fila.

3.1.- Conexiones interiores:

3.1.1.- Conexiones y configuraciones de la placa base

Todavía con la placa base fuera de la caja, es el momento de que comenzaremos a

configurar los primeros jumpers y montar los módulos integrados en la placa base, ya que no

volveremos a tener un acceso tan cómodo a la placa en otro momento del montaje.

Normalmente, los únicos jumpers que tenemos que tocar son los del microprocesador, ya que

los demás vienen configurados óptimamente por defecto. Para ello, nada mejor que el manual

de la placa.

3.1.1.1 Montar el procesador

Tenemos que hacernos con el manual de la placa base y, en el caso de que no sea por

BIOS, configurar la velocidad del microprocesador que hemos adquirido, teniendo en cuenta la

velocidad del bus (50 MHz, 60, 66, 75, 95, 100, 112...) y el multiplicador (x1, 1'5, 2, 2'5, 3, 3'5,

4...). Ten en cuenta de que no es lo mismo, por ejemplo, 50x2 que 66x1'5, ya que el rendimiento

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 70

sería menor en el primer caso. El manual de la placa base suele decir la configuración de

jumpers más efectiva.

Tras eso, insertaremos el microprocesador en la placa. En el caso de que sea un

Pentium/Pentium MMX/K5/K6/K6-2/6x86/MII/Winchip y otros del estilo, usarán el ZIF

Socket 7. ZIF, Zero Insertion Force, consiste en una palanca (que tendremos que manejar con

cuidado si es la primera vez que lo usamos) que al levantarse deja espacio para que se inserten

las patillas del microprocesador, y que al bajarse lo deja fijado al zócalo.

En el caso de que sea un Intel Celeron/Pentium II/III, usarán el Slot 1 (o un

AMD K7 el SlotA, que viene a ser lo mismo). El procesador ha de insertarse similar a una

tarjeta normal, y quedará fijado gracias a las guías laterales que incluye la placa base. En

algunos casos estas guías son inútiles y el procesador quedará fijado sólo por la zona de pines.

Para montar el ventilador + disipador, en el caso del socket 7 tan sólo tienes que fijarlo

al zócalo donde está montado el microprocesador (no habrás comprado uno de los que se fija al

micro, ¿verdad?, no valen, son para micros Pentium antiguos). Intenta que el disipador esté

totalmente pegado a la superficie del micro. Se recomienda aplicar una silicona para

semiconductores (una pasta que color blanco que se vende en tubitos pequeños, como si fuera

una pomada), y así favorecer la difusión térmica entre ambos componentes. El cable de

corriente del ventilador conéctalo con uno de los que sale de la fuente de alimentación o a uno

de los conectores FAN de la placa (tienen 2 pines).

3.1.1.2 Montar la memoria

Si es un ordenador moderno, la memoria serán módulos DIMM de 168 contactos,

mientras que si es más antiguo la memoria serán modelos SIMM de 72 contactos (si te trata

de un 386 o 486 de baja gama será de 30). Cada módulo tiene una orientación, y hay que hacer

coincidir el pin 1 del módulo con el pin 1 del zócalo.

Los módulos SIMM tienen 2 posibilidades de conexión: por inserción vertical o por

inserción diagonal. En el primer caso, tan sólo tenemos que ponerlo sobre el zócalo e insertarlo

presionando hacia abajo, quedando fijado por las dos pinzas que están una en cada extremo.

Hemos de tener cuidado de no forzarlo demasiado ni doblar la placa base. En el caso de la

inserción diagonal, hay que insertarlos con una inclinación adecuada de forma que el pivote del

zócalo encaje en el agujero del modelo. Una vez encajado el pivote, habrá que girarlo para

ponerlo vertical, de forma que suene un "clac" (el clac quiere decir que se ha encajado, no que

se ha roto).

Si es un módulo DIMM, nos encontraremos con sólo una posición posible debido a lo que

hemos llamado "muesca de guía". Habrá que insertarlo con bastante cuidado ya que es más

largo. Se hace presionando en los dos extremos a la vez, sin demasiada fuerza ni doblando la

placa base, y una vez insertado que aprieta girando la pinza de cada extremo.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 71

3.1.2.- Montaje de la placa base en la caja del ordenador

Abriremos la torre o la caja de sobremesa que hemos comprado, que normalmente lleva

los tornillos detrás, retirando la carcasa hacia detrás, en el caso de la torre o hacia delante en

el caso de la sobremesa.

Tenemos que preparar la caja, especialmente si la hemos comprado a parte. Hay que

quitar las plaquitas metálicas en cada uno de los huecos alargados de atrás para dejar espacio a

los conectores de cada tarjeta de expansión.

Asimismo, si tenemos una caja ATX, tendremos que hacer algo similar con el hueco del

grupo de conectores de la placa base. Es posible que haya unas pequeñas láminas de metal que

haya que fijar en el hueco, y en cada lámina hay que retirar una serie de porciones de

corresponden a los conectores de vamos a usar (serie, paralelo, USB, los conectores mini-jack

de la tarjeta de sonido si viene integrada en la placa base...).

Tras eso, dependiendo el tipo de caja, desmontaremos la plancha metálica lateral en la

que va atornillada la placa base o montaremos directamente dentro la placa base. Una vez

encontrada la orientación de la placa adecuada, se sabe fácilmente por la posición de los

conectores o las ranuras, va acoplada a la plancha metálica por medio de unos tornillos

pequeños , que suelen coincidir entre los que posee la placa base y dicha plancha. En los

agujeros donde no hay tornillo en la plancha metálica pero sí en la placa base, se suelen

insertar una especie de pivotes como éste para que quede en suspensión y no hagan contacto

entre sí.

No te preocupes si no coinciden todos los agujeros: están pensados para aceptar placas

de varias formas diferentes (claro, dentro de cada género de tarjetas -baby AT o ATX-).

3.1.3.- Montaje y configuración de las unidades

Una vez montada la placa base en la caja, nos dispondremos a montar las unidades en

los huecos delanteros. Tendrás que quitar el plástico del frontal de la caja y quizás una chapa

fijada a la caja por unos puntos de soldadura.

Para montar el CD-ROM buscaremos uno de los huecos de 5,25 '', lo haremos coincidir

con los huecos para los tornillos de cada lateral y lo atornillaremos (recomendamos poner los 8

tornillos para evitar vibraciones, 4 en cada lado). Hay que ponerlo de forma que quede al nivel

del frontal de la caja una vez montado (en la imagen se puede ver cómo el frontal no está, ha

sido retirado).

Igual hay que hacer con la disquetera, pero esta ver en un hueco de 3,5 ''. Lo fijaremos

con cuatro tornillos (2 en cada lado).

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 72

El disco duro hay que ponerlo en un hueco del tamaño de la disquetera, con la excepción

de que el hueco tiene que ser ciego, es decir, que no sea accesible desde el frontal de la caja.

También lo fijaremos con cuatro tornillos.

3.1.3.1 Maestro/esclavo o números de unidades SCSI

Las unidades IDE hay que configurarlas como maestras o esclavas, y hay 2 canales IDE.

La configuración de unidades primarias o secundarias se hacen mediante unos jumpers que hay

en la parte de atrás, y la posición de los jumpers en las patillas se puede ver en un serigrafiado

o en una pegatina que tenga el dispositivo IDE.

Puedes poner el disco duro como maestro en el canal primario y el CD-ROM como

esclavo en el mismo canal, o, mejor aún, el disco duro como maestro en el canal primario y el

CD-ROM como maestro en el canal secundario (para esto último necesitarás 2 cables de cinta

IDE de 50 hilos cada uno).

En cambio, las unidades SCSI se conectan de una forma totalmente distinta. Cada

dispositivo SCSI tiene un número de identificación, del 0 al 7 (son en total 8 números, pero uno

de ellos está ocupado por la controladora, el dispositivo "7" de la cadena). El cable puede tener

un número de conectores igual al de dispositivos o mayor. Si es mayor, habrá que usar lo que se

llama terminadores, para que quede un número cerrado de dispositivos. El número de

identificación se pone mediante los jumpers que tienen las unidades detrás, en el lugar donde

estarían los maestro/esclavo de los IDE.

3.1.4.- Los cables

Atento en esta parte del proceso, no te confundas.

3.1.4.1 Conexión Fuente de Alimentación - Placa base

Se conecta de dos formas, dependiendo si la placa y la caja es Baby AT o ATX.

Si es Baby AT, habrá dos conectores de alimentación. Dichos conectores tienen unos

cables negros, que tendrán estar los de un conector junto con los del otro. A la hora de

insertarlo en el conector de la placa base, sólo tiene una posición, que es la que se ve en la

imagen.

Si es ATX, habrá sólo un conector con una garra que se engancha al zócalo para dejar

el conector bien encajado. También tiene sólo una posición.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 73

3.1.4.2 Conexión de los LEDs luminosos, el altavoz y el botón de encendido

Normalmente suelen ser una serie de pins ubicados delante de los huecos para las

tarjetas ISA. Como en todas las placas no es igual, lo mejor es mirarlo en el manual. Cables de

los LEDs (POWER e IDE) y el altavoz (SPEAKER) suelen tener un cable de color y un cable

blanco. El cable de color es el positivo y el blanco el negativo. Siempre los cables de color miran

hacia un lado y el blanco mira hacia otro. El cable de color siempre mira hacia el pin 1 de estas

patillas. Los conectores para visualizar la actividad del disco duro pueden estar situados más

hacia el interior de la placa.

El botón de encendido sólo hay que conectarlo a la placa base si ésta es ATX, ya que si

es Baby AT saldrá de un cable proveniente de la fuente de alimentación. En manual viene como

PWR ON o POWER ON, y las patillas suelen estar cerca de las de los LEDs luminosos y el

altavoz.

Quizás también tengas otros conectores adicionales como pueden ser el de STANDBY,

el de la llave del teclado o el ya desfasado TURBO.

3.1.4.3 Conexión de los puertos serie, paralelo y USB (sólo placas Baby

AT)

En las placas ATX no hace falta, ya que vienen integrados en la placa base. Para las

placas Baby AT, tendrás que atornillar en los huecos para las tarjetas las chapas con

conectores que te venían con la placa. El cable de los conectores deberás conectarlo al lugar

adecuado de la placa base (el manual o un simple texto escrito en la propia placa te lo dirá).

Recuerda prestar atención al cable rojo, que es el pin 1. Hazlo coincidir con el pin 1 del

conector de la placa.

A veces el zócalo para conectar el cable tiene una muesca. En este caso, la muesca

tiene que coincidir con el saliente que lleva el conector del cable para que éste encaje en el

zócalo.

3.1.4.4 Conexión de los discos duros y el CD-ROM

El disco duro y el CD-ROM tienen los siguientes conectores:

uno de alimentación (de cuatro hilos y con unas muescas para encajar el

conector) Y saliendo de la fuente de alimentación hay unos cables de energía

con dos tipos de conectores: grandes y pequeños. Los grandes son para el CDROM

y el disco duro, y el pequeño es para la disquetera.

uno alargado tipo cinta que es el cable de datos (de 50 patillas si la unidad es

IDE o de 62 si la unidad es SCSI).

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 74

Los lectores de CD y DVD y las grabadoras tienen un tercer conector que debe

conectarse a la placa de sonido

Pues bien. Primero conecta los cables de alimentación, como son de conector grande

utiliza los cables con conector grande. Sólo tienen una posición. Por otro lado, los cables de

datos tienen 1 ó 2 posiciones posibles. El cable de cinta posee un cable rojo (el pin 1) que

normalmente tiene que estar mirando hacia el conector de corriente. Las unidades nuevas y los

cables nuevos suelen tener una muesca que ha de encajar, por lo que no hay que preocuparse

por lo del cable rojo.

El otro lado del cable de datos tiene que ir a la placa base (si es un cable IDE) o a la

controladora SCSI (si es un cable SCSI, aunque es posible que la controladora esté conectada

también a la placa base).

Hay que poner un cable de datos por canal IDE, es decir, si hay un maestro y un esclavo

en el mismo canal habrá que poner un cable, si hay un maestro en cada canal habrá que poner

dos cables. En el caso del SCSI, todos los dispositivos se conectan en el mismo cable.

El cable IDE (“Integrated Drive Electronics”) es ese famoso cable o cinta de 40

contactos o “pins” de color gris, con uno conductor coloreado de color rojo, que nos indica que

corresponde al PIN número 1, que une el disco duro o lector de CD con la placa base.

Para hablar con propiedad este cable debemos llamarlo BUS, pues los datos viajan como

en un transporte colectivo todos juntos, es decir cada uno de los bits viaja por unhilo y en

paralelo con el resto de bits que forman una palabra o Byte. También se llama canal (“channel”),

pues a través de él fluyen los datos.

El cable IDE soporta hasta dos dispositivos, uno como maestro (“master”)y otro como

esclavo (“slave”). El comportamiento de los dispositivos puede variarse modificando los

puentecillos o “jumps” que llevan en su parte posterior. Cada dispositivo puede funcionar con

PIOS diferentes (Que ya veremos lo que es).

¿Tiene importancia el cable IDE?

Si. Una de las cosas que me llamaron la atención de joven es cómo variaban las

propiedades de un cable o par telefónico cuando éste era retorcido o trenzado, su ancho de

banda crecía, la protección contra interferencia era mayor, etc.

Por el canal IDE viajan los datos cada vez a mayor velocidad pues se ha pasado desde

el ATA a 16 MB/s al Ultra ATA/100 que alcanza los 100 MB/s. El aumento de la frecuencia de

trabajo hace que el bus genere o radie más ruido, que puede afectar al resto de dispositivos

bloqueando su funcionamiento y viceversa, que el ruido generado por los demás dispositivos de

un PC interfieran los datos que viajan por el bus y estos tengan que ser repetidos con lo que se

relentice el funcionamiento del PC.

Existen dos tipos de cables IDE:

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 75

IDE. Son grises y contienen 40 hilos conductores. Se usa para

velocidades menores a 33 MB/s. La conexión de los conectores es indistinta.

Ultra IDE. Son de color gris e integra un total de 80 hilos, 40 de los

cuales están conectados a masa o tierra, para evitar interferencias al actuar de

pantalla. En este caso la conexión de los conectores está predeterminada, el conector

azul se conecta a la placa base, el gris al dispositivo esclavo y el negro al master.

Los cables IDE deben ser lo más cortos posibles, pues a mayor longitud mayor es la

cantidad de ruido que emiten y reciben. La longitud de un cable IDE debe ser como máximo de

45 cm, aunque incomprensiblemente se comercializan cables de 60 cm y de 90 cm.

Un cable IDE de dos terminales puede ser sustituido por otro de tres sin problemas

con lo que podemos conectar un segundo dispositivo de almacenamiento.

Los protocolos de velocidades superiores a 33 MB/s no funcionan con un cable IDE

normal.

La velocidad e transferencia entre un dispositivo y la memoria dependen de la velocidad

que soporte:

EL dispositivo

El controlador

El Sistema Opertivo y BIOS

El cable

Como el protocolo ATA funciona sobre cables IDE con frecuencia se habla de protocolo

IDE/ATA

En la web http://www.pcguide.com/ se puede encontrar más información sobre este y

otros temas técnicos del PC.

3.1.4.5 Conexión de la disquetera

La conexión de la disquetera se parece a la del disco duro, con la única salvedad que el

conector de corriente y el cable de datos son más pequeños. El cable de corriente sólo tiene

una posición, y el cable de datos posee 4 conectores diferentes. La disquetera de 3,5 pulgadas

hay que conectarla en el tercero de éstos, ya que si te fijas hay unos cables que dan la vuelta.

El momento en el que los cables dan la vuelta tiene que estar entre la disquetera y la placa

base. Recuerda que el cable de datos tiene que mirar hacia el conector de corriente y en la

placa base tiene que coincidir el cable rojo con el pin 1.

3.1.5.- Las tarjetas de expansión

Antes de insertar las tarjetas, tendremos que retirar la chapa que hay enfrente de la

ranura donde vamos a insertarla. La chapa puede estar atornillada, o bien adherida a la caja

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 76

mediante unos puntos de soldadura. Si es el segundo caso, podemos quitar las chapas

fácilmente y sin doblar el resto mediante unos alicates, enganchando la chapa por el lado

superior y moviéndola a ambos lados hasta que se suelte. Procura que no caigan virutas en la

placa base que puedan hacer malos contactos en los circuitos impresos.

No todas las ranuras tienen el mismo tamaño. En el slot AGP, en el PCI o en el ISA irá

la tarjeta gráfica, en el PCI puede ir también la tarjeta aceleradora 3D o la controladora

SCSI, y en el ISA puede ir el módem y la tarjeta de sonido. Si la tarjeta gráfica es PCI,

móntala en el primer slot PCI, donde tendrás la máxima velocidad, fiabilidad y compatibilidad.

Para insertar una tarjeta primero colócala enfrente de la ranura. Una vez situada

comienza a presionar, pero procura no hacerlo excesivamente. Si ves que no entra, sácala y

vuele a intentarlo. En el caso particular del slot AGP, asegúrate de que la tarjeta está metida

del todo (algo más que en el PCI o el ISA), ya que puede no hacer contacto. Una vez insertada

la tarjeta, fíjala con el tornillo.

3.1.6.- Los últimos retoques interiores

Aún puede que queden algunos cables internos por conectar. Por ejemplo, el cable de

audio que va el CD-ROM a la tarjeta de sonido, el cable del LED de actividad de la controladora

SCSI, el cable del conector SPDIF de una Sound Blaster AWE 64 Gold, el cable de la

descompresora MPEG-2 (para ver DVDs) a la tarjeta de sonido, la conexión SLI de dos

Voodoo2, etc.

Y por último revisa todo asegurándote de que está todo bien.

3.2.- Las conexiones exteriores

Pues nada, hay que conectar:

3.2.1.- El monitor:

El monitor a la tarjeta gráfica lleva un conector DB-15, es decir, de 15 pins (para

tarjetas VGA y superiores), y la corriente del monitor a un enchufe. Si se trata de un monitor

grande (a partir de 17 pulgadas) no lo enchufes a la fuente de alimentación del ordenador, sino

a un enchufe independiente, ya que suelen presentar un consuma elevado de potencia, y la

fuente de alimentación no podrá soportarlo

3.2.2.- El teclado:

Si es un conector tipo DIN-5 conéctalo a su conector y si es tipo PS/2 conéctalo a su

respectivo conector teniendo cuidado de no confundirte con el del ratón PS/2.

3.2.3.- El ratón:

Si tiene un conector serie de 15 ó 9 hilos lo enchufas al conector serie con los mismos

hilos, o si es con interfaz PS/2 lo enchufas en el conector PS/2 teniendo cuidado de no

confundirte con el teclado PS/2.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 77

3.2.4.- La impresora:

Lleva un conector DB-25, o sea de 15 pins, y se conecta al puerto paralelo. Además lleva

fuente de alimentación propia por lo que se conecta directamente a la red eléctrica.

3.2.5.- El módem:

El módem, si es interno usa un cable estándar de teléfono de 2 ó 4 hilos, teniendo

cuidado de no enchufarlo a la salida de teléfono en caso de que esté presente. Si por el

contrario se trata de un módem externo, conectaremos por una parte el cable estándar del

teléfono y por otra la parte lo conectaremos al ordenador a través del puerto serie que nos

quede libre (tras conectar el ratón si es de conexión serie)

3.2.6.- El sonido:

Si vas a conectarlo a un equipo de música usa la salida "Line Out" -que puede ser minijack

o si es una Sound Blaster AWE 64 Gold un par de conectores RCA-, o si vas a conectarlo a

unos altavoces autoamplificados de ordenador conectado a mini-jack "Speaker Out". Además,

conecta el micrófono en la entrada de mini-jack MIC IN o un casete/CD externo en la entrada

de mini-jack "Line In".

3.2.7.- Otros dispositivos:

La tarjeta aceleradora 3D tipo 3Dfx Voodoo o la descompresora MPEG-2, si es que la

hay (conecta la tarjeta gráfica a la aceleradora o la descompresora mediante el cable que se

suministra, y el monitor conéctalo a la aceleradora o descompresora).

El escáner o la unidad ZIP , o la controladora SCSI, si es que los hay.

La tarjeta de red, en caso de que esté presente, mediante el conector de teléfono

estándar si es Fast Ethernet o mediante un cable RG58 con conector BNC si es Ethernet.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 78

4.- Puesta a punto

Hemos llegado al punto culminante del este curso. Debemos tratar de poner en marcha

el ordenador y ver si nuestro trabajo hasta ahora va dando su fruto, es decir, ¡ ¡ vamos a ver si

funciona funciona!!.

Aunque hayamos ensamblado de forma correcta todos los dispositivos del ordenador,

tenemos muchas probabilidades de que no “arranque”.

Pueden ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos:

4.1 El ordenador arranca bien y reconoce todos sus accesorios:

Enhorabuena, no solo hemos acertado a la primera el ensamblaje, sino que además, el

disco duro tenía instalado un sistema operativo que permite trabajar al procesador. No nos

hagamos ilusiones, ya que esta es la opción menos frecuente.

Si hemos conseguido arrancar debemos instalar el sistema operativo que se haya

elegido. Para ello, ayúdate del disco de arranque el primer paso. Primero, tendrás que hacer la

partición con FDISK (si te sale la opción ¿desea activar el soporte para discos duros grandes?

quiere decir que si quieres FAT32. Si tienes un disco duro de más de 2 Gb y el sistema

operativo Windows 95 OSR2 o Windows 98, dale que sí. Después, crea una partición primaria

DOS utilizando el 100% del espacio), y después formatea el disco con FORMAT C:. Una vez

hecho eso, instala el sistema operativo desde disquetes o el CD-ROM .

4.2 No se ve nada en el monitor y el ordenador empieza a pitar:

Aquí debemos estar atentos al número de pitidos que suenan, así podemos distinguir los

siguientes problemas (como norma general):

Número de pitidos Error Acción a seguir

1 Falla el refresco de la

memoria del circuito

Comprobar si la

configuración de memoria RAM es

la correcta, sacar los SIMM de

memoria (reseteo) y volverlos a

situar en los conectores. Si

continua pitando es probable que

tengamos algún SIMM fastidiado

2 Error de paridad Mismas acciones del

caso anterior

3 Error en memoria base

(primeros 64K donde suelen

cargarse los parámetros de

configuración)

Mismas acciones del

caso anterior

4 El reloj de la placa no

funciona

Reemplazar la placa base

5 El procesador no Reemplazar el

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 79

funciona procesador o la placa base (alguno

de ellos no funciona)

6 Fallo en la protección de

los puertos de salida

Resetear el teclado y/o

reemplazar si sigue pitando

7 Error de interrupción de

excepción

Reemplazar el

procesador o la placa base

8 Error en la memoria de

video (gráfica)

Revisar la conexión de la

tarjeta gráfica (video) y/o

reemplazar si no funciona

9 Error en chequeo de la

memoria permanente ROM

Resetear la placa base y

en caso de continuar reemplazar

el chip de la BIOS

10 Error en

lectura/escritura del registro de

tratamiento ante “caidas”

Reemplazar la placa base

11 Error en la memoria

caché

Revisar o resetear la

memoria caché sacándola de sus

zócalos y/o reemplazar si sigue

pitando

4.3 No se ve ni se oye nada:

Es muy probable que tengamos alguna incompatibilidad en la conexión del disco duro.

Podemos saberlo si el led (lucecita) de acceso al disco duro en la caja se queda encendido (Si

tenemos un lector de CD lo sabremos porque el led del lector se queda encendida de forma

permanente). Debemos comprobar que el pin 1 del disco duro coincide con el pin 1 del conector

del disco, tanto si tenemos un único disco como si tenemos más de uno (las conexiones deben

ser coherentes).

En el caso de tener más de un disco (o disco y lector de cd-rom) hemos de comprobar

que exista un disco configurado como “maestro” (master) y el otro como “esclavo” (slave), a

menos que los tengamos enganchados a distintos conectores (incluso así es aconsejable

configurarlos uno como maestro y otro como esclavo).

El led de la disquetera nos servirá para saber si está conectada correctamente, aunque

en el caso de la disquetera no nos impide arrancar el ordenador.

4.4 Empieza a funcionar y se para con un mensaje tipo “F1 run Cmos, Del enter

Setup”

Si al darle al botón de arranque conseguimos que se vea algo en el monitor,

Enhorabuena, ya hemos dado un gran paso. Pero ahora debemos configurarlo de forma

correcta, es decir, debemos indicarle al propio ordenador de qué piezas está formado y cuales

son sus características. Para ello deberemos entrar al la BIOS de la placa (SETUP) mediante

las teclas Ctrl+Shift+Esc, o bien la tecla Del (suprimir), o F2, ..., en función de la placa con la

que estemos tratando (el sistema suele indicar la forma de entrar a las opciones de

configuración).

Configuración de la Bios:

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 80

La información referente a la BIOS la referiremos en el anexo A, ya que una mala

configuración de la misma puede provocar un funcionamiento erróneo del ordenador o de

distintos dispositivos conectados al mismo.

4.5 No arranca

Pensar por un momento que vuestro PC la próxima vez que lo encendáis no arranca ...

¿os corren gotas de sudor por vuestra frente? ... sin embargo, lo que os comento es algo muy

probable. Los dispositivos mecánicos como los lectores de CD, las disqueteras o discos duros

tienen averías, la manipulación dentro de la caja del PC puede producir daños, desconexiones,

etc. y por último los ficheros se corrompen y dañan con facilidad.

Medidas preventivas

Hurgar lo menos posible en la torre del PC e instalar los programas que realmente

necesitéis y siempre procedentes de fuentes de confianza. Si hay que tocar se

toca, pero tocar "pa na" ... es tontería.

Disponer de un par de disquetes de arranque, bien guardados y acordaros de dónde

los habéis guardado. Uno puede ser el creado por Windows en la instalación o

creado posteriormente desde Windows (desde Inicio -> Panel de control -> Agregar

software -> disco de inicio); y él otro el creado en la instalación del antivirus.

Porque tendréis un buen antivirus actualizado ¿o no? (Aprovechar para bajaros el

eSafe antes de que deje de ser gratuito).

Disponer del CD de instalación de Windows y una copia. No es mala idea disponer

de una copia de Windows en el disco duro (es una de las preguntas que realiza el

proceso de instalación, a la cual debéis responder que si, y el propio proceso de

instalación lo almacena en una carpeta que se llama WIN95 o WIN98).

Disponer de una copia de seguridad de todos vuestros archivos o ficheros de datos.

Lo mejor es hacer una copia de forma periódica sobre un dispositivo removible

como un disquete o un CD (es la forma más segura aunque os exigirá disponer de

regrabadora); la otra forma es montar un segundo disco duro más pequeño sobre el

que hacer las copias de seguridad (es la forma más cómoda y rápida).

Disponer de una copia de seguridad de los ficheros críticos de la instalación como

son: el registry, system, etc. Hay un programita gratuito que se llama RESCUE que

salva en un directorio los ficheros: Autoexec.bat,

Config.sys, Command.com, IO.sys, MSDOS.sys, Protocol.ini, System.da0,

System.dat, System.ini, User.da0, User.dat y Win.ini

Arrancando desde disquete o desde disco duro pulsando F8 es posible entrar en

modo DOS y ejecutar el programa REPAIR que repara todos los ficheros con la

última versión guardada con el comando BACKUP del mismo producto.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 81

Hay un programa de pago que se llama IMAGEDRIVER que hace imágenes exactas

del disco duro. En caso de problemas podríamos recuperar la situación a fecha de la

copia.

Por último debemos recordar que, si se reinstala Windows, no se pierde nunca la

información del usuario, por lo que puede ser una buena solución de emergencia. Para arrancar

el CD de instalación debéis arrancar el PC con uno de los disquetes de arranque, pasar a la

unidad de CD y ejecutar el comando INSTALAR o en el arranque entrar en la BIOS con DEL y

modificar la secuencia de "boot" para que arranque primeramente desde CD-ROM.

4.6 Desastre total. Reinstalar software

En TeSo normalmente comentamos las distintas técnicas para cargar el software

básico a un PC que reciclamos, vamos a ver las tres más populares, y los pros y los contras de

cada una:

La clásica.

Instalar un lector de CD como esclavo (comprobar los jumps) en el bus del disco duro

existente, si no lo tiene instalado, y arrancar el PC con un disquete de arranque de Windows 98

o superior (reconocen las unidades de CD-ROM). Una vez arrancado en modo MS-DOS el PC

pasamos a la unidad de CD-ROM y ejecutamos el comando INSTALAR de Windows (95, ...etc).

Es una forma lenta, una horilla para Windows y algo menos para Office o

OpenOffice, pero es segura.

La rápida.

Hacer una instalación del Sistema Operativo y software básico sobre un disco duro de

pequeña capacidad (300 ó 400 MB) e incluir el programa gratuito XXCOPY u otro comercial

similar como GHOST. Poner el disco duro del PC en el cual se quiere instalar el software como

esclavo y conectar este disco preparado como maestro, arrancar y ejecutar XXCOPY (clonaje

de discos) del disco con software sobre el otro. Una vez copiado el disco, apagar el ordenador,

desconectar el disco maestro y cambiar el jump del disco que queda, de esclavo a maestro y

rearrancar.

Esta es una forma muy rápida, menos de media hora para todo, pero si la BIOS no

detecta de forma automática los discos duros y su capacidad obliga a tener que entrar en la

BIOS y reconfigurarla en cada uno de los arranques del proceso, además de esta forma el

software instalado llevará los números de licencias del disco maestro.

La sibarita

Una vez que tenemos un disco duro con el software básico instalado hacer una imagen

sobre CD con un producto como IMAGEDRIVER y una regrabadora. Después solamente

tenemos que arrancar el PC con un disquete que tenga este programita para hacer una imagen

del CD sobre el disco duro a instalar el software.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 82

Los mismos inconvenientes que el método rápido pero con la ventaja que no necesitamos

ni tocar la BIOS y si tiene unidad de CD-ROM ni abrir el PC.

Otro día veremos sistemas para hacerlo mediante Red Local

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 83

5.- Reutilizar, Reusar y Reciclar

Uno de los valores actuales en nuestra sociedad puede resumirse en : “Compra todo lo

que puedas, usa algo y tira”. Es una idea del tiempo en el que vivimos, pues no hace muchos

años los bienes se aprovechaban y se reparaban, y en otras latitudes las cosas usadas se llevan

a tiendas de segunda mano.

Si reflexionamos un poco deberíamos:

Comprar lo necesario. Para ello deberíamos realizar una compra activa y

reflexionada, analizando nuestras necesidades reales y las soluciones que

ofrece el mercado. De esta forma nos sentiremos más satisfechos pues

cubriremos las necesidades reales y permitiremos que otros puedan cubrir las

suyas, pues no olvidemos que los recursos son limitados y no hay para todos

Usar al máximo. Esto significa cuidar de nuestro bien para que su vida útil sea

lo más larga posible, manteniéndolo y reparándolo.

No tirar. Cuando un bien deja de ser útil para nosotros puede serlo para otras

personas

En el caso de los ordenadores personales todo lo que acabamos de decir cobra una gran

importancia. Son bienes que en teoría deberían tener una vida útil muy larga pues disponen de

pocos elementos mecánicos, son muy fáciles de mantener y reparar, pero sobre los cuales los

fabricantes presionan de forma constante para que su vida útil sea lo menor posible 3 ó 4 años.

Pero además su valor nuevo es muy elevado por lo que está al alcance de muy pocas personas.

Sobre este respecto la mejor compra que se puede hacer de un ordenador es montarlo

uno mismo. Además de saber lo que realmente se tiene entre manos se abre la posibilidad de

mantenerlo y repararlo.

Bueno que se puede hacer con un ordenador cuando deja de ser útil para su dueño.

5.1 REUTILIZAR

Reutilizar un ordenador personal es dotarlo de nueva utilidad.

Para ello se puede:

ampliar (por ejemplo memoria o disco duro)

actualizar (por ejemplo cambiar la CPU)

simplificar (reinstalar el software, reduciendo el número o los tipos de

programas)

transferirlo a una persona con menor nivel de exigencias ( para a ser el

ordenador de los peque de la casa, lo donamos a una asociación para que lleve la

secretaría o lo vendemos a una tienda d segunda mano)

5.2 REUSAR

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 84

Reusar es darle nuevos usos al ordenador personal o a sus componentes

Algunos usos alternativos de un ordenador personal:

Elemento de un ordenador cluster

Terminal o consola de acceso a un servidor, mediante emulaciones Telnet, 3270,

etc.

Controlador de un robot, una vivienda, estación meteorológica, etc

Máquina de juegos mediante la instalación de un emulador o instalando

directamente los juegos ( máquina de ajedrez)

Cortafuegos o Firewall hardware

Proxy (permite el acceso de varios ordenadores a Internet con una única

conexión)

Routers. Hay versiones LINUX que pueden cargar y configurarse con un

disquete (Por ejemplo FreeSCO).

Pieza de museo

Receptor de TV (Sintonizadota+PC)

Sistema de vigilancia

Servidor de red local. Si tiene dos o más ordenadores en su vivienda, aula, etc.

el muy útil interconectarlos mediante una red local y compartir recuros como

ficheros, impresosa o acceso a Internet mediante un ordenador que actue de

servidor. Para este trabajo en el que debe estar un ordenador arrancado

continuamente nada mejor que un ordenador reciclado.

Algunos usos alternativos de las piezas de un ordenador:

Decoración

Fuente de alimentación para scalectrix y trenes eléctricos

Lector CD + Fuente Alimentación = Reproductor CD

5.3 RECICLAR

Reciclar consiste en incorporar de nuevo los componntes o materiales al ciclo

productivo, para ello se desmonta el ordenador y se recuperan piezas que pueden servir como

recambios (CPU, memoria, tarjetas, lectores, ... tornillo, jumpers, cables, etc.)

Por último el resto debe ser descompuesto en material primas (vidrio, plástico, naylon,

metales, etc.) unicamente con el resto debe procederse a su reducción y destrucción.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 85

6.- PCs Alternativos

6.1 SIMPUTER

El proyecto SIMPUTER (SIMple comPUTER) nació en la India en 1998 con

el objetivo de desarrollar un ordenador personal que permitiera el acceso

a las Nuevas Tecnologías por menos de 240 €.

Hasta ahora se han cumplido los siguientes pasos:

Simputer ha definido el prototipo

Sumputer Trust, una asociación sin ánimo lucro de la India, ha construido una

serie de 100 ordenadores, que están disponibles desde abril de 2002.

Ncoretech comercializa estos primeros ordenadores en fase beta.

Estos primeros Simputers llevan:

una CPU Intel StrongArm SA1110 (RISC de 32 bits) a 206 MHz

32 MB de RAM

16MB de memoria Flash para almacenamiento permanente en lugar de disco

duro.

Una pantalla de cristal líquido (240x320 monocolor) táctil como entrada salida,

en la que puede escribirse con un puntero.

Un MODEM interno V90

Una conexión a red telefónica (RJ11)

Una conexión a auriculares y micro

Puerto serie y USB

IrDA

El Sistema Operativo GNU/Linux con X-Windows

Alimentación con baterias recargables

Las aplicaciones no tienen nada que ver con el mundo del PC y se

parecen mas a los PALM o a un Cassiopea crecido: reconocedor de caracteres

(TAPATAP), lector de textos (DHvani), navegador IML, reproductor MP3, calculadora,etc.

Más información:

http://www.simputer.org/ Proyecto

http://www.ncoretech.com/ Comercializa los primeros simputers

http://www.picopeta.com/ Software para el Simputer

6.2 Green PC

GreenPC (http://www.greenpc.com/ )es una empresa filial de NewDeal Inc que

reacondiciona ordenadores personales mediante el software NewDeal (Ver apartado software)

y los vende por precios entre 100 y 300€.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 86

Más información:

(http://www.deepgreenonline.com/ )

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 87

7.- Construir una red local

Dos ordenadores se pueden conectar con diversos protocolos mediante un cable que

una sus puertos series como es el caso de CARBONCOPY o los dos puertos paralelos con

LAPLINK o los dos puertos USB.

Sin embargo debido a la caída de los precios de las tarjetas de red, y a la

popularización del protocolo ETHERNET, vamos a proponer esta solución frente a las

anteriores que limitan el número sde ordenadores que se interconectan y usan soluciones muy

particulares

7.1 ¿Que es una red de ordenadores?

Una red de ordenadores es la interconexión de dos o más ordenadores.

Las redes de ordenadores se pueden clasificar en:

Redes locales o LAN (Local Area Network) son aquellas que interconectan ordenadores

situados a poca distancia, por ejemplo los que tenemos en una vivienda (HomeLan ¿?) o

en un edificio de una empresa.

Redes extensas o WAN (Wide Area netwoK) son aquellas redes que interconectan

ordenadores situados a gran distancia, es decir en varios edificios o ciudades.

Red de redes son aquellas que interconectan redes, como es el caso de Internet.

Los ordenadores para comunicarse entre si necesitan:

· Un hardware de comunicaciones como son las tarjetas de red o un módem.

· Un software de comunicaciones que implementa los distintos protocolos que

entran en juego en los procesos de comunicación. Este es el caso del TCP/IP, o de

un cliente FTP, etc.

· Una línea de comunicación como son los latiguillos de red, o la línea telefónica.

Comunicarse es un proceso complejo, y eso es algo que los humanos conocemos por

experiencia. No solamente hay que coincidir en el idioma, sino también influye que la otra

persona nos preste atención y sobre todo en que usemos el mismo protocolo, en otras palabras

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 88

tenemos que saber que cosas debemos decir en cada momento y que debemos contestar a cada

pregunta. Sabemos que por cuando entramos pro la mañana en algún recinto debemos decir

“Buenos días”, y deben contestarnos lo mismo, de lo contrario podemos entender que no somos

bien recibidos, etc.

Para terminar esta primera lección vamos a investigar:

· ¿ Qué hardware de comunicaciones tiene nuestro ordenador?

· ¿Qué software de comunicaciones podemos localizar en nuestro ordenador?

Como gran parte del mismo lo traae el Sistema Operativo podemos verlo, si

usamos Windows en:

Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Sistema -> Administrador de

dispositivos -> Red

Las redes de ordenadores se pueden clasificar en:

Redes locales o LAN (Local Area Network) son aquellas que interconectan ordenadores

situados a poca distancia, por ejemplo los que tenemos en una vivienda (HomeLan ¿?) o

en un edificio de una empresa.

Redes extensas o WAN (Wide Area netwoK) son aquellas redes que interconectan

ordenadores situados a gran distancia, es decir en varios edificios o ciudades.

Red de redes son aquellas que interconectan redes, como es el caso de Internet.

7.2 Montaje de una sencilla red local

Para montar una red local debemos tener al menos dos o más PC.

Cada PC debe tener una tarjeta de red también llamada NIC (Network Interface Card)

Ethernet (10-Base T) cuya velocidad es 10 Mbps o Fast Ethernet (10 Base TX) cuya velocidad

es de 100 Mbps (Unos 15 Euros).

La velocidad máxima la fija la menor de las velocidades máximas de las tarjetas o de

los ejementos intermedios. Si montamos una red entre dos PC's y uno tiene una trajeta de 10

Mbps y otro una de 100 MBps, la red entre ellos funcionará a una velocidad máxima de 10

Mbps.

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 89

La interconexión entre los equipos que componen la red si son dos se puede hacer de

forma directa mediante un cable cruzado con terminales de tipo Rj-45 ( similar al que se usa

con el teléfono). Antiguamente se usaba un cable coaial y se necesitavan conectores BNC.

Asegúrese si su ordenador precisa de una NIC para bus ISA (antiguo, negro de 14 cm

de largo) o PCI (los nuevos, blancos y de 9 cm de largo). Si su PC es un portatl entonces

necesitará una PCMCIA. También hay adaptadores de red que se conectan a un puerto USB.

Si son más de dos equipos necesitaremos un concentrador o “Hub” (Unos 45 Euros).

A partir de Windows 95 el Sistema Operativo reconocerá de forma automática ("Plug

& play", enchufar y funcionar) la conexión de una nueva placa en la placa base.

Hay que comprobar que está instalado el TCP/IP y en caso contrario instalarlo:

INICIO -> CONFIGURACION -> PANEL DE CONTROL -> RED

En el panel de red:

· En enlaces hay que habilitar la opción “ Compartir ficheros e impresoras” si

queremos que el otro PC pueda ver las carpetas e impresoras de otro PC.

· En Dirección IP hay que configurar una dirección IP de la clase C que está reservada

a red local (198.168.0.x) siendo x un número que podemos asignar de forma secuencial a

cada ordenador ( p.e. 1, 2, ...).

· Configurar la máscara 255.255.0.0

Si queremos que los puestos de la red salgan a Internet a través de una única línea

necesitaremos configurar un Proxy, que en Windows Millenium viene incluido en el sistema

operativo, y en cada uno de los navegadores habilitar la opción de acceso a Internet a través

de un proxy indicando la dirección del PC que actua como proxy.

Si tenemos un cortafuego debemos configurarlo para que admita los accesos desde el

otro ordenador, y si no nos aclaramos por ahora puede ser mejor desactivarlo cuando

trabajaemos en red local, y volverlo a activar cuando nos conectemos a Internet, hay que

recordar que hemos habilitado la opción de compartir carpetas

7.3 Los latiguillos o cables de red

Para interconectar dos tarjetas de red, o una tarjeta de red a la roseta terminal o a un

hub o switch es necesario un cable de red o latiguillo, que es la forma más moderna y práctica,

antes se usaban coaxiales, etc.

En principio cualquier cable con 8 hilos valdría, pero es mejor adquirir un cable de red,

pues el hecho de que vengan agrupados los cables en cuatro pares trenzados, mejora la

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 90

protección frente a interferencias y evita pérdidas, y cada uno de ellos lleve un color ayuda en

la tarea de montaje. (Los mazos de cables usados en telefonía son una buena alternativa).

El código de colores es: 1-Rc(+) blanco-verde (conector izquierdo mirando el RJ45 por

su enverso con la salida del cable hacia nosotros), 2-Rc(-) verde; 3-Tx(+) blanco-naranja, 4-

naranja; 5 blanco-azul, 6-Tx(-) azul, 7 blanco-marrón y 8 marrón.

Recuerde que el color es algo informativo, es decir le va a facilitar el hacer un cable

normal o cruzado, pero debe saber que los electrones no distinguen colores ¿Vale?.

Los cables debe ser lo más cortos posibles, pues no debemos olvidar que en Ethernet

vamos a estar trabajando con velocidades de hasta 100 Mbps.

Si necesita un sólo cable la mejor opción es comprarlo, aunque los precios son

desproporcionados para los materiales que se precisan, pero si va hacer varios (creo que por

encima de 5 ó 6 sale a cuenta comprar el material) piense en comprar: unas tenazas de

"climpear", un rollo de cable y una bolsa terminales o conectores RJ45, pues desperdiciara

alguno.

Los conectores ("jacks") RJ45 son los conectores similares a los telefónicos que se

utilizan actualmente para conectar cables de red, con anterioridad se usaron otros tipos.

Mirando un conector RJ-45 podemos distinguir su anverso donde está la pieza que

permite su conexión y desconexión, y su reverso ("bottom Side Up") que es plana, su parte

delantera donde están los 8 conectores de cobre y su parte trasera por donde se introduce el

cable.

El manejo de las tenazas climpadoras es sencillo. Primero hay que usar la cuchilla

sencilla que cierra completamente para igual la terminación del cable, después se introduce el

extremo igualado por la cuhcilla doble hasta el tope (1,5 cm) y se aprieta suavemente para

pelar el cable de su envoltura exterior procurando no dañar los ocho conectores internos que

no es necesario pelar, por último se introducen los conectores en el RJ-45 hasta el final se

mete el RJ-45 en el hueco que hay exproceso para el y se cierra con fuerza las tenazas. YA

ESTA !.

El primero le costará media hora y es posible que inutilice el conector, córtelo con

alegría y, a por el siguiente que le costará 20 minutos y el tercero seguro que de 5 minutos no

pasa.

El cable normal es aquel en que los conectores en ambos extremos siguen la misma

secuencia (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) y se emplea para conectar una tarjeta a una roseta o caja

terminal.

El cable cruzado ("crossover") es que se emplea para interconectar una tarjeta con

otra o un hub con otro y si en uno la secuencia según se mira el reverso del RJ45 es (EIA/TIA

568A): 1 BLANCO-VERDE ("Striped"), 2 VERDE,3 BLANCO-NARANJA, 4 NARANJA, 5

Curso Básico de montaje y/o reciclado de ordenadores

Telecomunicaciones Solidarias TeSo página 91

BLANCO-AZUL, 6 AZUL, 7 BLANCO-MARRON y 8 MARÓN ) en el otro terminal la secuencia

de cables debe ser (3 BLANCO-NARANJA, 6 AZUL, 1 BLANCO-VERDE, 4 NARANJA, 5

BLANCO-AZUL, 2 VERDE, 7 BLANCO-MARRÓN y 8 MARRÓN). Ponga un conector al lado de la

otra para ver los cruces (no enfrentados). A veces los cables cruzados son de color rojo, pero

yo personalmente no he visto ninguno.

Observe que tanto en el cable normal como en el cruzado si se sigue el código de

colores siempre tienen que haber una alternancia entre los cables blanco-color y

los monocolores. También conviene fijarse que en el cruzado se corresponden los + de Tx

(Transmisión) con los de Rx (recepción) y de igual forma los -

Un dibujo en: http://www.starechcomp.com/structuredwiring/patchcable.htm